CEMTRA d.o.o.

za kontrolu i ekološku zaštitu

Laboratorij za kontrolu voda i ekotoksikološka ispitivanja

# Vlaška ulica 67, Zagreb tel: (01) 4646 744, fax: (01) 4617 729

Laboratorij za kontrolu vode i ekotoksikološka ispitivanja, CEMTRA d.o.o, ovlašten je za ispitivanja u otpadnim i površinskim vodama i ekotoksikološka ispitivanja

•        po rješenju Državne uprave za vode Klasa :UP/Io -034-01/03-01/00041, Ur.br:527-1/2-15-03-04/05;

Zagreb, od 14.10.2003.

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU  PODZEMNE VODE IZ

ISTRAŽNE BUŠOTINE Čt-2 – ČETVRTKOVAC

Analitički broj:  187/2007

Naručitelj:   EKONERG d.o.o. za poslovne usluge

Koranska 5, 10 000 Zagreb

l. OSNOVNI PODACI

| l-1 | Vrsta uzorka | Voda iz pijezometra : ČT-2 |
| --- | --- | --- |
| l-2 | Analitički broj | 187/2007 |
| l-3 | Lokacija uzimanja uzorka | Teren u Četvrtkovac - lokacija za buduće odlagalište otpada |
| l-4 | Naručitelj ispitivanja | EKONERG d.o.o. za poslovne usluge |
| l-5 | Zatražena ispitivanja | Prema narudžbenici u svrhu ekološke studije za lokaciju terena u Grabovcu Banskom |
| l-6 | Uzorkovao | --- |
| l-7 | Uzorak dostavio | --- |
| l-8 | Datum uzorkovanja | 6.08.2007. |
| l-9 | Datum dostave uzorka | 6.08.2007. |
| l-10 | Vrijeme uzorkovanja | --- |
| l-11 | Vremenske prilike | sunčano |
| l-12 | Temperatura zraka | 30oC |
| l-13 | Temperatura vode | 7oC |
| l-14 | Datum početka ispitivanja | 6.08.2007. |
| l-15 | Datum završetka ispitivanja | 14.08.2007. |
| l-16 | Ispitivanja su izvršena prema slijedećim normama | Navedene u tablici s rezultatima |

## REZULTATI ANALIZE

ANALITIČKI BROJ: 187/07

|  | Jed.mjere | Rezultat | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgled otpadne vode: | kvalit. | bistra |  |
| Boja otpadne vode: | kvalit. | Svijetlo žuta |  |
| Miris otpadne vode: | kvalit. | Primjetljiv |  |
| Vidljiva otpadna tvar: | kvalit. | Nema |  |
| pH |  | 6,79 | HRN ISO 10523 |
| Vodljivost | μS/cm | 407 | HRN ISO 7888 |
| Ukupna tvar sušena | mg/l | 284,0 | ISO 3696 |
| Suspendirana tvar sušena: | mg/l | 8,0 | HRN ISO 11923 |
| Kemijska potrošnja kisika (KMnO4) | mg/l | 21,0 | HRN EN ISO 8467 |
| Biokemijska potrošnja kisika (BPK5) | mg/l | 16,6 | HRN EN 1899 |
| Amonij | mg N/l | 0,8 | HRN ISO 7150 |
| Nitriti | mg N/l | 0,08 | HRN EN 26777 |
| Nitrati | mg N/l | 20,0 | HRN ISO 7890-3 |
| Ukupni dušik | mg N/l | 20,95 | HRN EN ISO 11905 |
| Ukupni fosfor | mg P/l | 0,6 | HRN ISO 6878 |
| Sulfati | mgSO42-/l | 20 | HRN ISO 9280 |
| Kloridi | mgCl-/l | 10,5 | HRN ISO 9297 |
| Fenoli | mg/l | 0,108 | HRN ISO 6439 |
| Ukupna ulja (lipofilne tvari) | mg/l | 4,99 | DIN 39409(18) |
| Mineralna ulja (ugljikovodici) | mg/l | 0,91 | DIN 38409(18) |
| Olovo | µg Pb/l | <0,1 | DIN 38406(16) |
| Kadmij | µg Cd/l | <0,1 | DIN 38406(16) |
| Arsen | µg As/l | 14 | EPA METHOD 7063 |
| Živa | µg Hg/l | <0,1 | EPA METHOD 7472 |
| Bakar | µg Cu/l | 76 | DIN 38406(16) |
| Cink | µg Zn/l | 182 | DIN 38406(16) |
| Nikal | µg Ni/l | <0,1 | DIN 38406(16) |
| Krom | µg Cr/l | <10 | EPA METHOD 7198 |
| Krom (VI) | µg Cr6+/l | <50 | HRN ISO 11083 |
| Željezo | µg Fe/l | 1810 | HRN ISO 6332 |
| Mangan | µg Mn/l | 100 | HRN ISO 6333 |

ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE:

Uzorci vode sadržavali su velik talog zemlje pa je analiza vode načinjena iz dekantiranog uzorka.

Na temelju kemijske analize  uzorka podzemne vode, a prema Uredbi o klasifikaciji voda ( NN 77/1998)  ova se voda prema sadržaju hranjivih  tvari

( dušikovi i fosforni spojevi) može se svrstati u  III-V vrstu voda, a prema sadržaju organskih tvari (utrošak kalijevog permanganata, biokemijska potrošnja kisika, fenoli i ulja) u  V vrstu, a prema sadržaju metala  I-V vrstu voda.

Voditelj laboratorija:

Irena Horvatinčić, dipl.inž.