| ## Tablica 2. PROCJENA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA ZA LJUDE - ELIMINACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv tvrtke/ustanove | Broj lokacija | Posuda/ Proces | Vrsta opasne tvari | Količina (t) | Vrsta opasnosti | R (m) | F (ha) | OPASKA udaljenost od naselja (m) | DOMET (da/ne u naseljenom području) |
|  | # Grad Sisak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | HERBOS d.d. - Sisak | 1 | nadzemni spremnik | izopropilamin | 60 | III | 326 | 3.33 | 150 | + |
|  |  | 1 | nadzemni spremnik | etilamin | 60 | III | 408 | 5.2 | 150 | + |
|  |  | 1 | nadzemni spremnik | LUEL + LUS | 60+75 | II | 12 | 0.045 | 150 | - |
| P3 | INA d.d. S.D. TRGOVINA Sektor trgovine na malo – skladište Sisak | 1 | podzemni spremnik | LUEL + DIZEL | 296 | II | 35 | 0.2 | 60 | - |
| P4 | OB Dr Ivo Pedešić – Sisak | 1 | podzemni spremnik | LUS+LUEL | 250 | II | 32 | 0.16 | 25 | + |
|  |  |  | nadzemni spremnik | UNP | 1.1 | I | 25 | 0.2 | 25 | + |
| P5 | SISAČKI VODOVOD d.o.o. | 1 Pračno | klorinator | klor | 0.2 | III | 108 | 0.4 | 11 | + |
|  |  | 2 Kopa | boce | klor | 0.5 | III | 168 | 1 | 150 | + |
| P6 | ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK | 1 klizalište | rashladni uređaj | amonijak | 1 | III | 35 | 0.04 | 25 | + |
|  |  | 2 bazen | klorinator | klor | 0.4 | III | 124 | 0.5 | 30 | + |
| P7 | ŽELJEZARA SISAK d.d. - u stečaju | 4 MRS Kozarac-ŽS | podzemni cjevovod | prirodni plin | 5 | I | 25 | 0.2 | industrijski krug | - |
|  |  | 3 ŽS-VBC | podzemni cjevovod | prirodni plin | 2 | I | 25 | 0.2 | industrijski krug | - |
|  |  | 5 ŽS-Čeličana | podzemni cjevovod | prirodni plin | 0.5 | I | 25 | 0.2 | industrijski krug | - |
|  |  | 6 ŽS-PŠC | podzemni cjevovod | prirodni plin | 2 | I | 25 | 0.2 | industrijski krug | - |
|  |  | 2 ŽS-HP | nadzemni cjevovod | prirodni plin | 0.5 | I | 25 | 0.2 | industrijski krug | - |
|  |  | 1 ŽS-VŠC | spremnik | sumporna kiselina, 96 % | 100 | III | < 10 |  | industrijski krug | - |
|  |  | 3 VBC i - Čeličana | spremnici | Ulja (Emulzijska, hidraulička) | 15 + 9 |  |  |  |  | -ugroženost tla i voda |
|  |  | 2 ŽS-HP | Transformatori 3 kom. | PCB | 0.9 + 0.95 + 0.64 | III požar | 800 | 200 | industrijski krug | - ugroženost tla i voda |
|  |  | 3 ŽS-VBC | Transformatori 2 kom. | PCB | 0.67 + 4.37 | III požar | 800 | 200 | industrijski krug | - ugroženost tla i voda |
|  |  | 1 ŽS-VŠC | Transformator | PCB | 4.763 | III požar | 800 | 200 | industrijski krug | - ugroženost tla i voda |
|  |  | 7 Metaval VP Aglomerac. | Transformator oštećeni | PCB | 1.0 | III požar | 800 | 200 | industrijski krug | - ugroženost tla i voda |
|  |  | 7 Metaval | spremnici | PCB | 1.1 |  |  |  |  | ugroženost tla i voda |
| P8 | INA d.d. Rafinerija nafte Sisak | 1 Dorada II | spremnik | UNP | 227 | I | 200 | 80 | 200 industrijski krug | +/- |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | UNP | 227 | I | 200 | 80 | 200 industrijski krug | +/- |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | UNP | 227 | I | 200 | 80 | 200 industrijski krug | +/- |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | UNP | 227 | I | 200 | 80 | 200 industrijski krug | +/- |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | UNP | 648 | I | 500 | 80 | 200 | + |
|  | Suma eksplozivnih tvari (UNP) | 1 Dorada II | spremnici | UNP | 1556 | I | 721 | 163 | 200 industrijski krug | + |
|  |  | 1 Dorad II | spremnik | benzin | 3375 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorad II | spremnik | benzin | 3750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorad II | spremnik | benzin | 3750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 7500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 3750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 3750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 3750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 7500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 7500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 13500 | II | 200 | 6 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 7500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 7500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 14250 | II | 284 | 6 | 200 | + |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 6750 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | benzin | 13500 | II | 200 | 6 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUEL | 3735 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUEL | 2905 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUEL | 8300 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUEL | 8300 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUEL | 8300 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUEL | 14940 | I | 100 | 3 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUS i LUT | 16320 | I | 100 | 3 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUS i LUT | 34560 | I II | 100 432 | 3 29 | 200 | + |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUS i LUT | 26880 | I | 100 | 3 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUS i LUT | 18240 | I | 100 | 3 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | LUS i LUT | 18240 | I | 100 | 3 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | slop ulja | 3320 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | slop ulja | 3818 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | slop ulja | 830 | I | 25 | 0.2 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | slop ulja | 830 | I | 25 | 0.2 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | slop ulja | 4565 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | slop ulja | 4565 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | nafta | 8500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | nafta | 15300 | II | 200 | 6 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | nafta | 25500 | II | 300 | 14 | 200 | + |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | nafta | 25500 | II | 300 | 14 | 200 | + |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | nafta | 25500 | II | 300 | 14 | 200 | + |
|  |  | 1 Dorada II | spremnik | MTBE | 3735 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  | Suma zapaljivih tvari | 1 Dorada II | spremnici | benzin,LUS, LUT, nafta | 444308 | II | 1200 | 226 | 200 industrijski krug | + |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | GM-1 | 1560 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | GM-1 | 1560 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | GM-1 | 1500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | GM-1 | 1500 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | WS | 351 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | WS | 585 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | benzin | 1579 | II | 100 | 1.5 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | LUL | 830 | I | 25 | 0.2 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | LUL | 830 | I | 25 | 0.2 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | LUL | 1076 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | LUS i LUT | 9600 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 2 Dorada I | spremnik | slop ulja | 8300 | I | 50 | 0.8 | 200 industrijski krug | - |
|  |  | 3 KP-2 | spremnik | benzin | 416 | I | 50 | 0.8 | 135 industrijski krug | - |
|  |  | 4 KP-4 | spremnik | LUS i LUT | 720 | I | 25 | 0.2 | 350 industrijski krug | - |
|  |  | 5 KP-5 | spremnik | benzin | 377 | I | 50 | 0.8 | 235 industrijski krug | - |
|  |  | 5 KP-5 | spremnik | benzin | 755 | I | 50 | 0.8 | 235 industrijski krug | - |
|  |  | 5 KP-5 | spremnik | LUS i LUT | 432 | I | 25 | 0.2 | 235 industrijski krug | - |
|  |  | 5 KP-5 | spremnik | nafta | 455 | I | 50 | 0.8 | 235 industrijski krug | - |
|  |  | 5 KP-5 | spremnik | nafta | 455 | I | 50 | 0.8 | 235 industrijski krug | - |
|  |  | 6 KP-6 | spremnik | LUEL | 960 | I | 25 | 0.2 | 300 industrijski krug | - |
|  |  | 6 KP-6 | spremnik | LUS i LUT | 960 | I | 25 | 0.2 | 300 industrijski krug | - |
|  |  | 6 KP-6 | spremnik | LUS i LUT | 960 | I | 25 | 0.2 | 300 industrijski krug | - |
|  |  | 6 KP-6 | spremnik | nafta | 638 | I | 50 | 0.8 | 300 industrijski krug | - |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 68000 | II | 600 | 56 | 350 | + |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 68000 | II | 600 | 56 | 350 | + |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 68000 | II | 600 | 56 | 350 | + |
| P8a | JANAF d.d. | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 17200 | II | 200 | 6 | 350 | - |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 17200 | II | 200 | 6 | 350 | - |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 17200 | II | 200 | 6 | 350 | - |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 17200 | II | 200 | 6 | 350 | - |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 8600 | II | 100 | 1.5 | 350 | - |
|  |  | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnik | nafta | 8600 | II | 100 | 1.5 | 350 | - |
|  | Suma zapaljivih tvari | 7 JANAF Terminal Sisak | spremnici | nafta | 290000 | II | 1034 | 160 | 350 | + |
|  |  | 7a Vojnić | naftovod | nafta | 6059 | II | 50 | 0.4 | D.Vojnić min.udaljeno25 m | + vidi Prilog |
|  |  | 7b Vrginmost | naftovod | nafta | 7541 | Ii | 50 | 0.4 | nenaseljen područje | - |
|  |  | 7c Šatornja | naftovod | nafta | 8043 | II | 50 | 0.4 | nenaseljeno | - |
|  |  | 7d Prekopa | naftovod | nafta | 4347 | II | 50 | 0.4 | Jukinac min. udaljeno 25 m | + vidi Prilog |
|  |  | 7e Hrastovica | naftovod | nafta | 9212 | II | 50 | 0.4 | nenaseljeno | - |
|  |  | 7f Terminal Sisak | naftovod | nafta | 7427 | II | 50 | 0.4 | nenaseljeno | - |
|  |  | 7g Topolovac | naftovod | nafta | 579 | II | 50 | 0.4 | nenaseljeno | - |
|  |  | 7h Brezovica | naftovod | nafta | 3156 | II | 50 | 0.4 | nenaseljeno | - |
|  |  | 7i Stružec | naftovod | nafta | 1290 | II | 50 | 0.4 | Osekovo min.udaljeno 100 m | - |
|  |  | 7j Kutina | naftovod | nafta | 6256 | II | 50 | 0.4 | nenaseljeno | - |
|  |  | 7k Lipovljani | naftovod | nafta | 4370 | II | 50 | 0.4 | nenaseljeno | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 12 MRS instrijska zona Siska | MRS | prirodni plin | 68 t/h | I | 100 | 5.7 | 68 | + |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 20 BIS Brezovica-BIS Topolovac | podzemni cjevovod | prirodni plin | 38.05 t/h | I | 25 | 0.2 | nenaseljeno područje | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 21 BIS Toplovac – BIS Sisak | nadzemni dio cjevovoda | prirodni plin | 16.6 t/h | I | 25 | 0.2 | savski most Crnac | + |
| P10 | HEP – TE Sisak | 1 |  | prirodni plin | 0.6 | I | 25 | 0.2 | 1000 | - |
|  |  | 1 | nadzemni sprenik | LUS i LUT | 60 000 + 4000 + 500 | I II | >100 517 | >3 41 | 1000 | - |
| P11 | KISIKANA d.o.o. Sisak | 1 | nadzemni spremnik | amonijak | 1.4 | III | 42 | 0.05 | industrijski krug ŽS | - |
|  |  | 1 | kompresor | amonijak | 1.1 | III | 38 | 0.045 | industrijski krug ŽS | - |
| P13 | # Benzinska postaja Sisak (Frankopanska) | 1 | podzemni spremnici | Benzin + dizel | 103 | II | 15 | 0.07 | 25 | - |
| P15 | # Benzinska postaja (Marjana Cvetkovića) | 1 | Podzemni spremnici | benzin+dizel | 38+16.5 | II | 12.2 | 0.025 | 20 | - |
| P16 | # Benzinska postaja (Galdovo) | 1 | Podzemni spremnici | benzin+dizel | 30+33 | II | 16.3 | 0.025 | 45 | - |
| P16 a | # HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. DP Elektra Sisak | 1 | Privremeno skladište ul. I. Fistrovića | PCB | 0.455 | III požar | 800 | 200 | 100 | + |
|  |  | 2 | Trafostanica „Sisak 1“, ul Zel. Brijeg | PCB | 0.455 | III požar | 800 | 200 | 100 | + |
|  | # Grad Kutina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P18 | PETROKEMIJA d. d. – Kutina | 1 sekcija 37 | nadzemni spremnik | amonijak | 27000 | III | 8200 | 2000 | 1000 | + |
|  |  | 2 TMG | proces | sumporna kiselina 96 % | 9000 | III (SO2) | 27 | 0.02 | 500 industrijski krug | - |
|  |  | 2 TMG | proces | fosforna kiselina, 70 % | 3800 | III |  |  |  | - |
|  |  | 2 TMG | proces | dušična kiselina, 56 % | 4000 | III (NO2) | 130 | 0.53 | 500 industrijski krug | - |
|  |  | 2 TMG | proces | heksafluorosilikatna kiselina + voda za transport fosfogipsa | 700+200 | III (20%HF) | 320 | 3.2 | 500 industrijski krug | - |
|  |  | 3 skladište AN transport | skladište | amonijev nitrat (požar) | 1100 5.5 | I III (N2O) | 25 485 | 0.2 7.4 | 500 industrijski krug | - |
|  |  | 4 –1 Crpna stanica Ilova 4 –2 Crpna stanica Pakra | skladište | klor | 7 13 | III III | 663 911 | 13.8 26 | nenaseljeno područje | - - |
|  |  | 5 Energana | spremnik | LUS | 10000 | I | 50 | 0.8 | 700 industrijski krug | - |
|  |  | 2 TMG | skladište | sumpor (požar) | 20000 400 | III (SO2) | 1300 | 53 | 500 | + |
|  |  | 2 TMG | cjevovod | prirodni plin | 64.5 | I | 25 | 0.2 | industrijski krug | - |
|  |  | 2 TMG | transformatori | PCB | 85.35 ukupno | III požar |  |  | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.1. Gl. trafostanica | transformatori | PCB | 4 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.2. Urea –1 | transformatori | PCB | 2 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.3. Pom.postrojenja | transformatori | PCB | 2 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.4. Skladište amonijaka | transformatori | PCB | 2 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.5. Kan –1 | transformatori | PCB | 2 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.6. Kamen | transformatori | PCB | 2 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.7. NPK | transformatori | PCB | 8 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.8. Akumulacija ilova | transformatori | PCB | 1 x 1.8 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.9. Crpna stanica ilova | transformatori | PCB | 1 x 1.0 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.10. Amonijak-2 | transformatori | PCB | 2 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.11. Urea -2 | transformatori | PCB | 2 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.12. NPK-2 | transformatori | PCB | 4 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.13. SUKI | transformatori | PCB | 4 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.14. FOKI | transformatori | PCB | 3 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.15. Transport | transformatori | PCB | 2 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.16. Priprema vode | transformatori | PCB | 1 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.17. Rashladna voda | transformatori | PCB | 1 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.18. Energana | transformatori | PCB | 1 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.19.Mehanička radiona | transformatori | PCB | 2 x 1.98 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 2.1. Skladište/gl.trafostanica | spremnik | PCB | 4.0 | III požar | 800 | 200 | Radničko naselje | + ugroženost tla i voda |
| P19 | MESSER CROATIA PLIN – Kutina | 1 | skladište | amonijev nitrat (A1) | 20 | I (N20) | 78 | 0.2 | 350 industrijski krug | - |
|  |  | 1 | spremnik | amonijak | 4.84 | III | 108 | 0.4 | 350 industrijski krug | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 4 MRS Janja Lipa | plinovod | prirodni plin | 0.68 t/h | I | 13 | 0.05 | udaljena 3 m od stambenog objekta | + |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 5 MRS Kutina I | plinovod | prirodni plin | 68 t/h | II | 132 | 2.7 | naplatne kućice, autocesta ZG-Lipovac udaljene 250 m | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 17 BIS Kapelica – BIS Šartovac | magistralni plinovod Virovitica Kutina | prirodni plin | 66 t/h | II | 100 | 1.5 | nenaseljeno područje, poljoprivredno zemljište | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 19 OČS Kozarac – BIS Brezovica | magistralni plinovod Kozarac - Sisak | prirodni plin | 65.4 t/h | II | 100 | 1.5 | šumsko područje Brezovica | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 25 BIS Gračenica – čvor Kutina | magistralni plinovod Ivanić -Kutina | prirodni plin | 13.1 t/h | II | 50 | 0.8 | podzemni plinovod | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 35 BIS B. Jaruga – čvor Piljenice | regionalni plinovod Janja Lipa Piljenice | prirodni plin | 1.4 t/h | I | 29 | 0.26 | dva stambena objekta u zoni plinovoda | + |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 37 priključak na DN 100 i DN 500 – BIS Šartovac | regionalni plinovod Kutina - Garešnica | prirodni plin | 1.4 t/h | I | 29 | 0.26 | Kutina, Vinogradska ulica bb pko 5 m od stambenog objekta | + |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 38 MRS Stupovača | magistralni plinovod MRS Stupovača | prirodni plin | 0.68 t/h | I | 21 | 0.14 | naselje Stupovača udaljenost 20 m od stambenog objekta | + |
| P22a | # Zagrebačke ceste d.o.o. Asfaltna baza Kutina | 1 | nadzemni spremnici | dizel + LUEL | 43 | II | 95 |  |  |  |
| P22 b | # Samobor kristal d.d. Pogon Kutina | 1 | nadzemni spremnici | H2SO4 konc. HF konc. | 5 1 | III III | - 136 | 5.8 | industrijska zona | - |
|  | # Grad Petrinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P23 | Gavrilović d.o.o. – Petrinja | 1 | kompresor/ spremnik | amonijak | 70 | III | 300 | 3 | 250 | + |
| P24 | SLAVIJATRANS d.d. – Petrinja | 1 AK Mažuranićeva | podzemni spremnik | LUEL | 24 | II | 5 | 0.004 | 60 | - |
|  |  | 2 Drenačka ulica | podzemni spremnik | benzin + dizel | 48 | II | 10 | 0.02 | 60 | - |
| P26 | VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. – Novo Selište | 1 | spremnik | UNP | 25 | I | 25 | 0.2 | 700 | - |
|  |  | 1 | kontejneri | klor | 6 | III | 616 | 70 | 700 | +/- |
|  |  | 1 | ozonator | ozon | 5 kg/h | III | 130 | 0.5 | 700 | - |
| P29 b | HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. DP Elektra Sisak | 3 | Trafostanica Petrinja, Radićeva 192 | PCB | 0.42 | III požar | 800 | 200 | 100 | + |
|  | Grad Glina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P28 | VIVERA d.o.o. - Glina | 1 | podzemni spremnik | LUS+LUEL | 75+15 | II | 15 | 0.035 | 100 | - |
| P24 | SLAVIJATRANS d.d. – Petrinja | 3 | podzemni spremnik | dizel | 24 | II | 6 | 0.005 |  | - |
| P29b | HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. DP Elektra Sisak | 4 | Trafostanica Glina, Jukinac bb | PCB | 420 | III požar | 800 | 200 | Nenaseljeno ? | - |
|  | Grad Novska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 9 Novska | MRS Novska | prirodni plin | 2.7 t/h | I | 50 | 0.8 | 15 | + |
| P30 | Benzinska postaja Novska | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 128 | II | 18 | 0.05 | 30 | - |
| P31 | Benzinska postaja Novska (autocesta sjever) | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 113+125 | II | 26 | 0.4 | 50 | - |
| P32 | Benzinska postaja Novska (autocesta jug) | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 113+125 | II | 26 | 0.4 | 50 | - |
|  | # Općina Popovača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P33 | INA d.d. – Naftaplin (Skladište Gornja Gračenica) | 1 | spremnik | metanol | 47.5 | I | 97 | 3 | oko 150 m od stambenih objekata | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 2 Gračenica | MRS | prirodni plin | 0.68 | I | 21 | 0.14 | oko 150 m od stambenih objekata | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 7 OKZ Liovica | MRS | prirodni plin | 0.68 t/h | I | 21 | 0.14 | u tvorničkom krugu OKZ Lipovica | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 11 motel Stari hrastovi | MRS | prirodni plin | 1.4 t/h | I | 29 | 0.26 | 40 m od motela | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 13 naselje Stružec | MRS | prirodni plin | 1.4 t/h | I | 29 | 0.26 | oko 75 m od stambenog objekta | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 15 Voloder | MRS | prirodni plin | 1.4 t/h | I | 29 | 0.26 | oko 150 m od stambenog objekta | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 22 BIS Česma II – BIS Kozarac | plinovod Ivanić - Kutina | prirodni plin | 12.5 t/h | I | 25 | 0.2 | šuma i poljoprivredno zemljište | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 23 BIS Kozarac – BIS Ravnik | magistralni plinovod Ivanić - Kutina | prirodni plin | 16.3 t/h | I | 25 | 0.2 | vodozaštitno područje Ravnik | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 24 BIS Ravnik – BIS Gračenica | magistralni plinovod Ivanić - Kutina | prirodni plin | 20.6 t/h | I | 25 | 0.2 | vodozaštitno područje Ravnik | - |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 33 BIS Kozarac – BIS Gračenica | magistralni plinovod Ivanić - Kutina | prirodni plin | 61 t/h | I | 25 | 0.2 | vodozaštitno područje Ravnik | - |
| P34 | INA d.d. Sektor proizvodnje nafte i plina - Pogon Stružec Popovača | 1 Stružec | spremnik | nafta | 4 x 5000 | II | 100 | 1.5 | prve kuće udaljene 1000 m | - |
|  |  | 1 Stružec | spremnik | nafta | 200 | I | 50 | 0.8 | prve kuće udaljene 1000 m | - |
|  |  | 1 OS Stružec – RN Sisak | magistralni naftovod | nafta | 3323 m3/dan | II | 50 | 0.4 | prve kuće udaljene 1000 m | - ugroženost tla i voda |
|  |  | 1 Stružec | kompresorska stanica | prirodni plin | 1195 t/h | II | 500 | 40 | prve kuće udaljene 1000 m | - |
|  |  | 1 stružec | kompresorska stanica | prirodni plin | 40 | II | 50 | 0.4 | prve kuće udaljene 1000 m | - |
|  |  | 2 OS Stružec - Sisak | magistralni naftovod | nafta | 3323 | II | 100 | 1.5 | prve kuće udaljene 1000 m | - ugroženost tla i voda |
|  | # Općina Lipovljani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P38 | INA d.d. – Sektor proizvodnje nafte i plina – Pogon Lipovljani | 1 OS Jam-Stružec | podzemni naftovod | nafta | 5693 | II | 500 | 0.4 | 400 m od naselja Piljenice, prolaz kroz Osekovo | + ugroženost tla i voda |
|  |  | 1 MS-3-KS Lip | plinovod | prirodni plin | 0.213 | I | 25 | 0.2 | 100 | - ugroženost potoka Subocka |
|  |  | 1 OS Jam (MS-4.5) | plinovod | prirodni plin | 0.047 | I | 25 | 0.2 | 400 m od Piljence | - |
|  |  | 1 KS Lip-Popovača | plinovod | prirodni plin | 2.33 | I | 25 | 0.2 | 30 | - |
|  |  | 1 OS i MS-4 Jamarice | otpremna stanica | nafta | 2400 | II | 100 | 1.5 | prve kuće udaljene oko 100 m (naselje Kozarice) | + |
|  |  | 1 COJ | regeneracija tehničkih fluida | nafta | 200 | I | 50 | 0.8 | prve kuće udaljene oko 250 m (naselje Kozarice) | - |
|  | # Općina Velika Ludina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 38 čvor Okoli-PSP Okoli | regionalni plinovod | prirodni plin | 10.6 t/h | I | 25 | 0.2 |  | - |
| P40 | INA d.d. Sektor proizvodnje nafte i plina – Pogon Šumećani-Ivanić Grad | 1 OS Graberje – OS Stružec | magistralni naftovod | nafta | 350 | I | 25 | 0.2 |  | - ugroženost tla i voda |
|  |  | 2 ČS Kozarac – OS Stružec | magistralni naftovod | nafta | 350 | I | 25 | 0.2 |  | - ugroženost tla i voda |
| P41 | INA d.d. Sektor proizvodnje nafte i plina. Pogon PSP Okoli | 1 | podzemni spremnik | prirodni plin | 632.000 | II | 811 | 40 | prve kuće udaljene 300 m | + |
|  | Bušotina Ok 30 | 1 |  | prirodni plin | 28000 | II | 250 | 9.8 | prve kuće udaljene 100 m | - |
|  | Bušotina Ok 32 | 1 |  | prirodni plin | 22400 | II | 245 | 9.4 | prve kuće udaljene 100 m | - |
|  | Bušotina Ok 33 | 1 |  | prirodni plin | 61600 | II | 360 | 20 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 35 | 1 |  | prirodni plin | 44800 | II | 278 | 12 | prve kuće udaljene 100 m | - |
|  | Bušotina Ok 37 | 1 |  | prirodni plin | 16900 | II | 184 | 5.3 | prve kuće udaljene 100 m | - |
|  | Bušotina Ok 38 | 1 |  | prirodni plin | 44800 | II | 278 | 12 | prve kuće udaljene 100 m | - |
|  | Bušotina Ok 39 | 1 |  | prirodni plin | 28000 | II | 245 | 9.4 | prve kuće udaljene 100 m | - |
|  | Bušotina Ok 40 | 1 |  | prirodni plin | 11200 | II | 127 | 2.5 | prve kuće udaljene 100 m | - |
|  | Bušotina Ok 41 | 1 |  | prirodni plin | 56000 | II | 325 | 16.5 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 43 | 1 |  | prirodni plin | 39200 | II | 253 | 10 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 44 | 1 |  | prirodni plin | 50400 | II | 304 | 14.5 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 45 | 1 |  | prirodni plin | 44800 | II | 278 | 12 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 46 | 1 |  | prirodni plin | 22400 | II | 265 | 11 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 47 | 1 |  | prirodni plin | 16800 | II | 224 | 8 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 48 | 1 |  | prirodni plin | 16800 | II | 224 | 8 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 49 | 1 |  | prirodni plin | 22400 | II | 245 | 9.4 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 20 | 1 |  | prirodni plin | 36000 | II | 270 | 11.4 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 24 | 1 |  | prirodni plin | 36000 | II | 270 | 11.4 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  | Bušotina Ok 42 | 1 |  | prirodni plin | 33600 | II | 265 | 11 | prve kuće udaljene 100 m | + |
|  |  | 1 | podzemni spremnik | metanol | 7,92 | II | 41 | 0.3 | unutar industrijskog kruga 300 m od naselja | - |
|  |  | 1 | kompresornica | prirodni plin | 4,61 | I | 54 | 1 | unutar industrijskog kruga 300 m od naselja | - |
|  |  | 1 | MRS | prirodni plin | 3,43 | I | 47 | 0.7 | unutar industrijskog kruga 300 m od naselja | - |
|  |  | 1 | regulacijska stanica | prirodni plin | 3,15 | I | 45 | 0.6 | unutar industrijskog kruga 300 m od naselja | - |
|  |  | 1 | dehidracija plina | prirodni plin | 4,41 | I | 52 | 1 | unutar industrijskog kruga 300 m od naselja | - |
|  |  | 1 | regeneracija | ţrietilenglikol | 16,87 | II | 48 | 0.36 | unutar industrijskog kruga 300 m od naselja | - |
|  |  | 1 | podzemni spremnici | trietilenglikol | 2x11,25 | II | 56 | 0.5 | unutar industrijskog kruga 300 m od naselja | - |
|  |  | 1 | spremnik | disel | 16,87 | II | 8 | 0.01 | 300 m od naselja | - |
|  | # Općina Topusko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P42 | Benzinska postaja Topusko | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 45+50 | II | 15 | 0.03 | 15 | + |
|  | # Općina Sunja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P43 | Benzinska postaja Sunja | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 30+33 | II | 10 | 0.02 | 10 | + |
|  | # Općina Gvozd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P44 | Benzinska postaja Gvozd | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 76+83 | II | 20 | 0.06 | 40 | - |
|  | # Općina Hrvatska Kostajnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P47 | HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. DP Elektra Sisak | 5 | Trafostanica K. Majur | PCB | 350 | III požar | 800 | 20 | Nenaseljeno ? | - |
|  | # Općina Martinska Ves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P48 | # Detines d.o.o. zagreb, P.J. Mahovo | 1 | proizvodnja i skladištenje | detonator Oktogen | 0.5 | I | 35 | 3.85 | Nenaseljeno ? | - |