| Tablica 3. PROCJENA VJEROJATNOSTI OD VELIKIH NESREĆA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv tvrtke/ustanove | Broj lokacija | Posuda/ Proces | Vrsta opasne tvari | Količina (t) | Vrsta opasnosti1) | R 2) (m) | F (ha) | Broj žrtava Cdt | Učestalost Događaj/god. P |
|  | # Grad Sisak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | HERBOS d.d. - Sisak | 1 | nadzemni spremnik | izopropilamin | 60 | III | 326 | 3.33 | 7 | 3x10-7 |
|  |  | 1 | nadzemni spremnik | etilamin | 60 | III | 408 | 5.2 | 10 | 3x10-7 |
|  | Σ TOKSIČNIH TVARI |  |  | amini | 120 | III | 470 | 6.6 | 17 | 6x10-7 |
| P4 | OB Dr Ivo Pedešić – Sisak | 1 | podzemni spremnik | LUS+LUEL | 250 | II | 32 | 0.16 | 5 | 3x10-9 |
|  |  |  | nadzemni spremnik | UNP | 1.1 | I | 25 | 0.2 | 6 | 3x10-7 |
| P5 | SISAČKI VODOVOD d.o.o. | 1 -Pračno | klorinator | klor | 0.2 | III | 108 | 0.4 | 2 | 1x10-6 |
|  |  | 2- Kopa | skladište | klor | 0.5 | III | 168 | 1 | 1 | 1x10-7 |
| P6 | ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK | 1 klizalište | rashladni uređaj | amonijak | 1 | III | 35 | 0.04 | 1 | 3x10-7 |
|  |  | 2 bazen | klorinator | klor | 0.4 | III | 124 | 0.5 | 4 | 1x10-6 |
| P8 | INA d.d. Rafinerija nafte Sisak | 1 Dorada II | spremnik/ kugla | UNP | 648 | I | 500 | 80 | 40 | 1x10-8 |
|  | Σ EKSPLOZIVNIH TVARI | 1 Dorada II | spremnici/ kugle | UNP | 1556 | I | 721 | 163 | 82 | 1x10-8 |
|  |  | 1 Dorada II | nadzemni spremnik | benzin | 14250 | II | 284 | 12.7 | 13 | 3x10-9 |
|  |  | 1 Dorada II | nadzemni spremnik | LUS i LUT | 34560 | II | 432 | 29 | 30 | 3x10-9 |
|  |  | 1 Dorada II | nadzemni spremnik | nafta | 25500 | II | 300 | 14 | 14 | 3x10-9 |
|  |  | 1 Dorada II | nadzemni spremnik | nafta | 25500 | II | 300 | 14 |  |  |
|  |  | 1 Dorada II | nadzemni spremnik | nafta | 25500 | II | 300 | 14 |  |  |
|  | Σ ZAPALJIVIH TVARI | 1 Dorada II | nadzemni spremnici | benzin, LUS,LUT, nafta | 444308 | II | 1200 | 226 | 226 | 3x10-9 |
|  | Σ EKSPLOZIVNIH I ZAPALJIVIH TVARI | 1 Dorada II | nadzemni spremnici | UNP, benzin, LUS,LUT, nafta |  |  |  |  | 308 | 3x10-8 |
|  |  | 7 JANAF | nadzemni spremnik | nafta | 68000 | II | 600 | 56 | 28 | 3x10-9 |
|  |  | 7 JANAF | nadzemni spremnik | nafta | 68000 | II | 600 | 56 |  |  |
|  |  | 7 JANAF | nadzemni spremnik | nafta | 68000 | II | 600 | 56 |  |  |
|  | Σ ZAPALJIVIH TVARI | 7 JANAF | spremnici JANAF + RNS | nafta | 290000 | II | 1034 | 160 | 80 | 3x10-9 |
| P8a | JANAF d.d. | 7a jadranski naftovod | dionica Vojnić | nafta | 6059 | II | 50 | 0.4 | 8 | 3 x 10-7 |
| P8a | JANAF d.d. | 7d jadranski naftovod | dionica Prekopa (Jukinac) | nafta | 4347 | II | 50 | 0.4 | 8 | 3 x 10-7 |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 12 MRS instrijska zona Siska | MRS | prirodni plin | 68 t/h | I | 100 | 5.7 | 3 | 3x10-7 |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 21 BIS Toplovac – BIS Sisak | nadzemni dio cjevovoda | prirodni plin | 16.6 t/h | I | 25 | 0.2 | 2 | 3x10-9 |
| P16 b | # HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. DP Elektra Sisak | 1 | Privremeno skladište ul. I. Fistrovića | PCB | 0.455 | III požar | 800 | 20 | 20 | 1 x 10-6 |
|  |  | 2 | Trafostanica „Sisak 1“, ul Zel. Brijeg | PCB | 0.455 | III požar | 800 | 20 | 20 | 1 x 10-6 |
|  | # Grad Kutina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P18 | PETROKEMIJA d. d. – Kutina | 1 sekcija 37 | nadzemni spremnik | amonijak | 27000 | III | 8200 | 2000 | 800 | 3x10-8 |
|  |  | 2 TMG | skladište | sumpor (požar-SO2) | 20000 400 | III (SO2) | 1300 | 53 | 21 | 3x10-8 |
|  | Σ TOKSIČNIH TVARI |  |  |  |  |  |  |  | 821 | 6x10-8 |
|  |  | 2 TMG | transformatori | PCB | 85.35 | III | 800 | 20 | 20 | 1 x 10-6 |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 4 MRS Janja Lipa | plinovod | prirodni plin | 0.68 t/h | I | 13 | 0.05 | 2 | 1x10-6 |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 35 BIS B. Jaruga – čvor Piljenice | regionalni plinovod Janja Lipa Piljenice | prirodni plin | 1.4 t/h | I | 29 | 0.26 | 5 | 1x10-6 |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 37 priključak na DN 100 i DN 500 – BIS Šartovac | regionalni plinovod Kutina - Garešnica | prirodni plin | 1.4 t/h | I | 29 | 0.26 | 5 | 1x10-6 |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 38 MRS Stupovača | magistralni plinovod MRS Stupovača | prirodni plin | 0.68 t/h | I | 21 | 0.14 | 2 | 1x10-6 |
|  | # Grad Petrinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P23 | Gavrilović d.o.o. – Petrinja | 1 | kompresor/ spremnik | amonijak | 70 | III | 300 | 3 | 12 | 1x10-7 |
| P26 | VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. – Novo Selište | 1 | kontejneri | klor | 6 | III | 616 | 12 | 6 | 3x10-8 |
| P29 b | HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. DP Elektra Sisak | 3 | Trafostanica Petrinja, Radićeva 192 | PCB | 0.42 | III požar | 800 | 20 | 20 | 1 x 10-6 |
|  | Grad Novska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9 | PLINACRO d.o.o. Sektor transporta plina – Pogon Posavina-Moslavina | 9 Novska | MRS Novska | prirodni plin | 2.7 t/h | I | 50 | 0.8 | 4 | 1x10-6 |
|  | # Općina Lipovljani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P38 | INA d.d. – Sektor proizvodnje nafte i plina – Pogon Lipovljani | 1 OS Jam-Stružec | podzemni naftovod | nafta | 5693 | II | 50 | 0.4 |  | 3 x 10-7 |
|  |  | 1 OS i MS Jamarice | otpremna stanica | nafta | 2400 | II | 127 | 1.5 | 2 | 3x10 -7 |
|  | # Općina Velika Ludina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P41 | INA d.d. Sektor proizvodnje nafte i plina. Pogon PSP Okoli | 1 | podzemni spremnik | prirodni plin | 632.000 | II | 811 | 40 | 40 | 3x10-9 |
|  | Bušotina Ok 30 | 1 |  | prirodni plin | 28000 | II | 250 | 9.8 |  |  |
|  | Bušotina Ok 32 | 1 |  | prirodni plin | 22400 | II | 245 | 9.4 |  |  |
|  | Bušotina Ok 33 | 1 |  | prirodni plin | 61600 | II | 360 | 20 | 20 | 3x10-8 |
|  | Bušotina Ok 35 | 1 |  | prirodni plin | 44800 | II | 278 | 12 |  |  |
|  | Bušotina Ok 37 | 1 |  | prirodni plin | 16900 | II | 184 | 5.3 |  |  |
|  | Bušotina Ok 38 | 1 |  | prirodni plin | 44800 | II | 278 | 12 |  |  |
|  | Bušotina Ok 39 | 1 |  | prirodni plin | 28000 | II | 245 | 9.4 |  |  |
|  | Bušotina Ok 40 | 1 |  | prirodni plin | 11200 | II | 127 | 2.5 |  |  |
|  | Bušotina Ok 41 | 1 |  | prirodni plin | 56000 | II | 325 | 16.5 |  |  |
|  | Bušotina Ok 43 | 1 |  | prirodni plin | 39200 | II | 253 | 10 |  |  |
|  | Bušotina Ok 44 | 1 |  | prirodni plin | 50400 | II | 304 | 14.5 |  |  |
|  | Bušotina Ok 45 | 1 |  | prirodni plin | 44800 | II | 278 | 12 |  |  |
|  | Bušotina Ok 46 | 1 |  | prirodni plin | 22400 | II | 265 | 11 |  |  |
|  | Bušotina Ok 47 | 1 |  | prirodni plin | 16800 | II | 224 | 8 |  |  |
|  | Bušotina Ok 48 | 1 |  | prirodni plin | 16800 | II | 224 | 8 |  |  |
|  | Bušotina Ok 49 | 1 |  | prirodni plin | 22400 | II | 245 | 9.4 |  |  |
|  | Bušotina Ok 20 | 1 |  | prirodni plin | 36000 | II | 270 | 11.4 |  |  |
|  | Bušotina Ok 24 | 1 |  | prirodni plin | 36000 | II | 270 | 11.4 |  |  |
|  | Bušotina Ok 42 | 1 |  | prirodni plin | 33600 | II | 265 | 11 |  |  |
|  | # Općina Topusko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P42 | Benzinska postaja Topusko | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 45+50 | II | 15 | 0.03 | 1 | 3x10-8 |
|  | # Općina Sunja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P43 | Benzinska postaja Sunja | 1 | podzemni spremnici | benzin+dizel | 30+33 | II | 10 | 0.02 | 1 | 3x10-8 |

1) III = disperzija toksičnog oblaka, II = požar, I - eksplozija

2) R = najveća udaljenost učinka