SISAČKO -  MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

# SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

(REV. 1)

SISAK, siječanj 2008. godine

Naručitelj:	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 6

Izvršitelj:	IRI SISAK d.d. za istraživanje, razvoj i ispitivanje

Sisak,  Braće Kavurića 10

Ugovor:	Ugovor o izradi revizije Plana intervencija u zaštiti okoliša Sisačko-moslavačke županije br. 020-85-09-07

STRUČNI TIM U IZRADI REVIZIJE PLANA:

- mr.sc Dragan Rabljenović, dipl.ing.kem.

- mr.sc. Judit Jendričko, dipl.ing. kem.

- Marija Deanović, dipl.ing. kem.

4.    Đorđe Momčilović, dipl.ing.str.

5.  Jurica Vučetić, ing.                                      ____________________

Direktor Društva:

Đorđe Momčilović, dipl.ing.str.

SADRŽAJ

- UVOD											1

1.1. APELL proces – pojam i ciljevi							1

1.2. Korišteni pojmovi								2

1.3. Način usaglašavanja provedbe Plana s ostalim interventnim mjerama		3

- PROSTORNA I GOSPODARSKA OBILJEŽJA ŽUPANIJE			4

  - Teritorijalni obuhvat								4

  - Površina, stanovništvo, naseljenost						5

  - Gospodarstvo									5

  - Osjetljivi vodnoopskrbni sustavi						7

  - Zaštićeni dijelovi prirode							9

  - Klimatska obilježja								9

  - Prometna infrastruktura								10

- OSNOVE ZA IZRADU PLANA							11

3.1. Identifikacija subjekata koji nemaju izrađen Plan/Operativni plan

intervencija u zaštiti okoliša	11

3.2.  Analiza postojećih Operativnih planova intervencija 	13

3.3.  Procjena posljedica i vjerojatnosti nesreća te društvenog rizika	15

- POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U

PROVOĐENJU PLANA								24

4.1. Nositelji izrade Plana								24

4.2. Subjekti koji sudjeluju u provođenju Plana 					25

4.2.1. Komunikacijske jedinice							25

4.2.2. Interventne jedinice								25

4.2.2.1. Vatrogasne postrojbe							25

4.2.2.2. Hitna medicinska pomoć							26

4.2.2.3. Civilna zaštita								26

4.2.2.4. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost		27

4.2.2.5. Specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba

koje obavljaju djelatnost postupanja s opasnim otpadom		27

4.2.3. Ekspertna jedinica								28

4.2.4. Prijevoz i logistika								28

4.3. Smjernice za planiranje intervencije						28

4.3.1. Planiranje intervencije za postrojenja koja koriste AMONIJAK

(NH3)								       	27

4.3.2. Planiranje intervencije za postrojenja koja skladište i koriste

KLOR (Cl2)									29

4.3.3. Planiranje intervencije za postrojenja i lokacije na kojima se

nalazi UKAPLJENI NAFTNI PLIN  (UNP)				33

4.3.4. Planiranje intervencije u slučaju havarije benzinom ili

drugim gorivima								35

4.4. Odgovornost i ovlaštenja u provedbi Plana					36

4.4.1. Osposobljavanje								37

- POSTUPCI I MJERE U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA			37

  - Usklađivanje učesnika u provođenju Plana					39

  - Prioriteti tijekom intervencije 							39

  - Način upoznavanja svih sudionika s Planom					45

  - Izvješćivanje									45

- VJEŽBE											46

- PREVENCIJA NASTANKA I REVIZIJA PLANA					46

- NAČIN INFORMIRANJA I UPOZNAVANJA JAVNOSTI S PLANOM I

NAČIN INFORMIRANJA PRI PRIMJENI PLANA					46

- FINANCIRANJE PLANA								47

10. PRILOZI (1 – 16)										49

1. UVOD

Plan intervencija u zaštiti okoliša Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Plan), kao dio Programa zaštite okoliša Županije izrađen je u skladu s APELL procesom i ostvaruje pretpostavke za učinkovito i sveobuhvatno provođenje zaštite okoliša i provedbu interventnih mjera u slučaju ekološke nesreće, uvažavajući regionalne i lokalne posebnosti, potencijalne rizike i opasnosti na ovom području.

Svrha donošenja Plana je predvidjeti, spriječiti i ograničiti moguće ekološke nesreće ili izvanredne događaje, koji mogu štetno djelovati na okoliš te izazvati opasnost po život i zdravlje ljudi, prirodna i radom stvorena dobra.

Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okoliš, subjekti za provođenje pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja glede provedbe te način usaglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona.

Plan se primjenjuje na cijelom teritoriju Županije kod iznenadnog onečišćenja zraka i tla, odnosno biljnog i životinjskog svijeta te kulturne baštine, kada ekološka nesreća ili drugi izvanredni događaj po svom obimu i mogućim posljedicama prelazi granice i mogućnosti  gospodarskog subjekta, grada ili općine na čijem se području događaj dogodio.

Plan se ne primjenjuje u slučaju onečišćenja kopnenih voda (postupa se po Županijskom planu za zaštiti voda, odnosno do njegovog donošenja prema Državnom planu za zaštitu voda) te na:

-    vojne objekte i skladišta i

  - slučajeve radioaktivnog onečišćenja.

1.1. APELL proces - pojam i ciljevi

Svijest i pripravnost na neželjene događaje na lokalnoj razini (am. kratica APELL) je inicijativa čiji su pokrovitelji Ured za industriju i okoliš UNEP-a u suradnji s Udruženjem kemijskih proizvođača SAD-a (CMA) i Conceil Europeen des Federations de l Industrie Chimique (CEFIC).

APELL obuhvaća dva temeljna aspekta:

  - Stvoriti i /ili ojačati svijest zajednice o mogućim opasnostima vezanima uz  proizvodnju, postupanje s opasnim tvarima i njihovom uporabom, kao i korake koje  poduzimaju vlasti  i gospodarstvo, kako bi od njih zaštitili zajednicu,

  - Razviti na temelju ovih informacija i u suradnji s lokalnim zajednicama planove intervencija koji bi uključivali čitavu zajednicu, u slučaju da dođe do neželjenog događaja koji može ugroziti njezinu sigurnost.

Sveukupni ciljevi APELL-a na županijskoj razini jesu:

- sprječavanje gubitka života ili oštećenja zdravlja i društvenog blagostanja,

- izbjegavanje oštećenja imovine, te

- očuvanje okoliša.

Njegovi specifični ciljevi jesu:

  - pružati informacije građanima o opasnostima vezanim uz gospodarstvo i mjerama koje se poduzimaju u cilju smanjenja rizika,

  - jačati stupanj uključenosti lokalnog gospodarstva u svijest zajednice i planiranje   intervencija glede neželjenih događaja,

  - izraditi, ocjenjivati  i dopunjavati  planova intervencija za lokalno područje

(općine i gradove),

  - povezati  gospodarske Operativne planova intervencija s lokalnim planovima (općinskim, gradskim) u jedan sveobuhvatni  Županijski plan, kojim bi se moglo  uspješno suprotstaviti  svim vrstama mogućih neželjenih događaja,

  - uključiti članove lokalne zajednice u  izradu, provjeru (vježbe) i provedbu sveobuhvatnoga plana intervencija.

Partneri u provođenju APELL-a:

Osim partnera na državnoj razini od posebne važnosti u provođenju APELL-a su partneri na lokalnoj razini.

Na lokalnoj razini ima tri važna partnera koji moraju biti uključeni u APELL želimo li  postići uspjeh, a to su:

  - lokalne vlasti (županijski, gradski i općinski dužnosnici, policijski i vatrogasni načelnici, voditelji službe hitne pomoći i javno zdravstvenih službi),

  - industrija (vlasnici i/ili direktori privatnih i državnih industrijskih objekata u kojima se rabe ili proizvode opasne tvari, te

  - lokalna zajednica i interesne skupine (čelnici gospodarske komore, zaštitarskih skupina ili udruga, skupine koje se bave zdravstvenom ili socijalnom skrbi, članovi NVU-a, predstavnici javnog informiranja i sl.)

Kako bi se uspostavio «most suradnje» između navedenih partnera, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na 11. sjednici održanoj 18. svibnja 2007. godine donijela Odluku o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu planova intervencija u zaštiti okoliša Sisačko-moslavačke županije. Zadaća Stručnog povjerenstva propisana je točkom V. podtočkom 11. Plana intervencija u zaštiti okoliša Republike Hrvatske. Stručno povjerenstvo ima 11 članova. (vidi PRILOG 5.)

1.2. Korišteni pojmovi

U Planu se koriste pojmovi sa slijedećim značenjem:

Okoliš je prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka, koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja, kojeg je stvorio čovjek, svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja,

Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica nedozvoljene emisije i/ili drugog štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja, ili utjecaja zahvata koji može promijeniti kakvoću okoliša,

Onečišćivač je svaka fizička i pravna osoba, koja posrednim  ili neposrednim djelovanjem, ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćavanje okoliša,

Štetna tvar je tvar štetna za ljudsko zdravlje ili okoliš, s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna tvar,  ili tvar koja u određenoj dozi i/ili koncentraciji ima takva svojstva,

### Opasna tvar je propisom određena tvar, mješavina ili pripravak, koji je u postrojenju prisutan kao sirovina, proizvod, uključujući i one tvari za koje se može pretpostaviti da mogu nastati u slučaju nesreće,

### Opasnost  je bitno svojstvo opasne tvari ili uvjeti u kojima se ta tvar može zateći, a kojima se može ugroziti ljudsko zdravlje i život, materijalna dobra i okoliš,

Rizik po okoliš je veličina koja se mjeri vjerojatnošću pojavljivanja događaja i potencijalom štete za okoliš koji taj događaj može uzrokovati,

Analiza rizika  je  sustavno utvrđivanje i procjena rizičnih objekata i opasnosti,

Upravljanje rizikom - obuhvaća cjelokupan rad vezan uz rizik, tj. administraciju, osiguranje, propise, ocjenjivanje situacije, inspekciju itd.,

Rizični objekt - industrijski objekt, skladište, ranžirni kolodvor, itd., u okviru kojih se nalazi izvor opasnosti ili rizika (unutar jednog rizičnog objekta može postojati više različitih izvora rizika),

Rizična zona je područje koje okružuje rizični objekt, a koje bi moglo biti pogođeno akcidentom,

Sigurnosna zona je procijenjena udaljenost potrebna između rizičnog objekta i obližnjih ugroženih objekata,

Ekološka nesreća ili izvanredni događaj ili vrsta događaja prouzročena djelovanjem ili utjecajima koji nisu pod nadzorom i imaju za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi i u većem obimu nanose štetu okolišu,

Vjerojatnost je očekivani razmjer događaja (akcidenata) u određenom vremenskom razdoblju.

1.3. Način usaglašavanja provedbe Plana

s ostalim interventnim mjerama

Provedba Plana  mora biti usuglašena sa ostalim interventnim mjerama, koje se provode temeljem:

- Županijskog Plana zaštite od požara (koji se donosi na temelju procjene ugroženosti od požara i izrađenih Planova  zaštite od požara gradova i općina, članak 3. st. 2. Zakona o zaštiti od požara, NN br.58/93)

- Županijskog Plana zaštite od poplava

(koji se odnosi na zaštitu od poplava na lokalnim vodama, a donosi se  temeljem  članka 87. Zakona o vodama ,NN br. 107/95, 150/05).

- Županijskog Plana za zaštitu voda

(koji se donosi na temelju članka 76. Zakona o vodama, NN br. 107/95,

150/05).

- Odluke o zaštiti izvorišta, čije zone sanitarne zaštite se prostiru na području više gradova i općina.

2.PROSTORNA I GOSPODARSKA OBILJEŽJA ŽUPANIJE

2.1.Teritorijalni obuhvat

Prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj  (NN br. 10/97, 124/97 i 68/98) Sisačko-moslavačka županija je dio administrativno-teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske sa sjedištem u Sisku.

Prema teritorijalnom ustroju na području Županije je 19 jedinica lokalne samouprave (6 gradova i 13 općina):

- središte Županije je grad Sisak,

- ostala gradska središta su: Glina, Hrv. Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i

- općinska središta:	 Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrv. Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, 	Popovača, Sunja, Topusko, Velika Ludina.

Sisačko-moslavačka županija  zauzima 7,9 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske.

Gustoća naseljenosti je znatno manja od prosjeka Republike i iznosi 42 stanovnika na četvorni kilometar.

Sisačko-moslavačka županija na jugu graniči sa Bosnom i Hercegovinom, a na zapadu, sjeveru i istoku sa:

  - Karlovačkom županijom,

  - Zagrebačkom županijom,

  - Bjelovarsko-bilogorskom županijom,

  - Požeško-slavonskom županijom te

  - Brodsko-posavskom županijom.

Prostor Županije je vrlo raznolik s gospodarskog, demografskog, prometnog i prirodno-zemljopisnog aspekta.

Slika 1. Gradovi i općine Sisačko-moslavačke županije

2.2. Površina, stanovništvo, naseljenost

Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km2 i zauzima 7,9 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske.

Na prostoru Županije prema popisu stanovništva iz 2001. godine, živjelo je 185.387 stanovnika u 457 naselja. Gustoća naseljenosti iznosila je 42 stanovnika na četvorni kilometar, što je znatno manje od prosjeka Republike Hrvatske od 84.6 st/km2.

Tablica 1. Osnovni podaci o: broju naselja, površini, broju stanovnika i gustoći

naseljenosti u županiji, gradovima i općinama

|  |  | Broj naselja | Površina, km2 | Broj stanovnika | Gustoća stanovništva st./km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisačko-moslavačka županija | 457 | 4463 | 185387 | 42 |
| Gradovi | Glina | 69 | 543 | 9868 | 18 |
|  | Hrvatska Kostajnica | 7 | 55,4 | 2746 | 50 |
|  | Kutina | 23 | 294,34 | 24597 | 84 |
|  | Novska | 23 | 319,4 | 14313 | 45 |
|  | Petrinja | 55 | 380,65 | 23413 | 62 |
|  | Sisak | 36 | 422,7 | 52236 | 124 |
| Općine | Donji Kukuruzari | 15 | 114 | 2047 | 18 |
|  | Dvor | 64 | 504,9 | 5742 | 11 |
|  | Gvozd | 19 | 212,4 | 3779 | 18 |
|  | Hrvatska Dubica | 6 | 131 | 2341 | 18 |
|  | Jasenovac | 10 | 168,5 | 2391 | 14 |
|  | Lekenik | 18 | 224,7 | 6170 | 27 |
|  | Lipovljani | 4 | 111,4 | 4101 | 37 |
|  | Majur | 11 | 46,4 | 1490 | 32 |
|  | Martinska Ves | 16 | 124,7 | 4026 | 32 |
|  | Popovača | 13 | 219,4 | 12701 | 58 |
|  | Sunja | 40 | 288,2 | 7376 | 26 |
|  | Topusko | 16 | 198,3 | 3219 | 16 |
|  | Velika Ludina | 12 | 103,6 | 2831 | 27 |

2.3. Gospodarstvo

Gospodarska aktivnost na području Županije se odvija u približno 1.000 tvrtki različitih oblika vlasništva i približno 3.000 subjekata u obrtništvu. Značajni kapaciteti gospodarstva (preko 50 %) se nalaze u sustavima javnih i državnih tvrtki, koje čine njihove ispostave: Hrvatska elektroprivreda – Termoelektrana Sisak, Hrvatske željeznice, Hrvatske telekomunikacije, Hrvatske ceste i Hrvatske šume.

Glavne gospodarske djelatnosti su industrija sa značajnim kapacitetima energetike, petrokemije, kemijske i prehrambene industrije, metalurgije i metaloprerađivačke industrije te poljodjelstvo i šumarstvo, odnosno trgovina, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, promet i veze. Ostale gospodarske djelatnosti i obrtništvo zastupljene su u manjoj mjeri.

##### Energetika

Najznačajniji kapaciteti u energetici su proizvodnja i prerada nafte i plina u okviru sistema INA (Rafinerija nafte Sisak, Naftaplin sa radnim jedinicama za eksploataciju nafte na područjima Velika Ludina, Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska) i Plinacro koji obavlja transport prirodnog plina visokotlačnim cjevovodima do distributivnih i industrijskih potrošača i na području naše županije, a najveći proizvođač električne energije u okviru HEP-a je Termoelektrana Sisak sa 420 MW instaliranih kapaciteta i planom izgradnje III. bloka.

Izvori opasnosti na području energetike:

proizvodnja energije, opskrba energijom, oprema za energetske transformacije, održavanje, popravci.

##### Prerađivačka industrija

U prerađivačkoj industriji Županije najveći kapaciteti su u grani petrokemije u sklopu Petrokemije d.d. Kutina, dok je u dijelu kemijske industrije najznačajnija tvrtka Herbos d.d. Sisak, koja je proizvođač sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj.

CMC Sisak d.o.o. ima najveće kapacitete u crnoj metalurgiji za proizvodnju cijevi, ali je trenutno iskorištenost kapaciteta mala.

U prehrambenoj industriji najznačajniji su Gavrilović d.o.o. poznati proizvođač mesa i mesnih prerađevina, Segestica d.o.o. Sisak proizvođač alkohola, sokova i octa te Vivera d.o.o. Glina proizvođač dječje hrane.

U okviru mlinske industrije  i skladišta značajni kapaciteti su u tvrtkama: Mlin i pekare d.o.o. i Pristaništa i skladišta d.d. u Sisku, Moslavka d.d. u Kutini i Korina-proizvodnja d.d. u Novskoj.

Izvori opasnosti na području prerađivačke industrije:

proizvodnja, pakiranje, rukovanje s opasnim tvarima, održavanje, popravci.

##### Promet

Najznačajnije tvrtke u djelatnosti cestovnog prometa su Auto promet Sisak d.o.o. Sisak i Slavijatrans d.o.o. Petrinja, koje obavlja prijevoz naftnih derivata te ostalih roba.  Tu su još i: Dunavski Lloyd d.d. Sisak koji je jedini međunarodni riječni prijevoznik u Republici Hrvatskoj,  Hidroput d.o.o. čija djelatnost je  bila eksploatacija pijeska i šljunka iz riječnih korita, Pristanište i skladište d.d. Sisak koje upravlja lukom za naftne derivate na rijeci Savi te lukom za generalne terete na rijeci Kupi, te Terminal Jadranskog naftovoda sa značajnim skladišnim prostorom.

Izvori opasnosti na području prometa:

prijevoz opasnih tvari i prometne nezgode.

##### Korištenje mineralnih sirovina

Na prostoru Županije se nalazi  niz polja na kojima se eksploatira nafta te nekoliko polja na kojima se vrše istražna bušenja i to na području gradova, odnosno općina: Velika Ludina, Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska.

Izvori opasnosti tijekom korištenja i eksploatacije sirovina:

postupci eksploatacije, skladištenje

##### Poljoprivreda i šumarstvo

##### Poljoprivredne površine Županije iznose oko 236.000 ha, od čega je oko 185.000 ha obradivo.

Struktura obradivih površina je slijedeća: oranice i vrtovi 124.000 ha, livade 53.750 ha, te vinogradi i voćnjaci 6.424 ha

##### Šumske površine zauzimaju oko 172.000 ha ili 40 % ukupne površine Županije.

Izvori opasnosti u poljoprivredi i šumarstvu:

poplave, odroni, požari, skladišta poljoprivrednih proizvoda

2.4. Osjetljivi vodoopskrbni sustavi

Na području Sisačko-moslavačke županije postoji deset vodoopskrbnih sustava koji se predstavljaju kao zasebne funkcionalne cjeline s vezom na vlastita izvorišta.

Od kaptiranih izvorišta na području Županije značajan je zahvat rijeke Kupe na lokalitetu Novo Selište, izgrađenog kapaciteta 800 l/s, te izvorište „Ravnik“ kod Popovače, kapaciteta oko 100 l/s. Ostala izvorišta na tome prostoru manje su značajnosti, ali još uvijek takva da se njihovim korištenjem omogućava svrsishodna vodoopskrba.

Vodoopskrba Županije može se promatrati kroz četiri cjeline i to:

-   regionalni vodoopskrbni sustav Moslavačke Posavine na prostoru sjeverno od rijeke

Save, kojim se obuhvaća područje gradova Kutina i Novska, te općina Velika Ludina,

Popovača, Lipovljani i Jasenovac,

-  vodoopskrbni sustav „Sisak – Petrinja – Sunja“ na središnjem prostoru Županije kojim

se obuhvaća područje gradova Sisak i Petrinja, te općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja,

-  vodoopskrbni sustav „Kostajnica“ s pratećim gravitirajućim područjem općina Dvor,

Donji  Kukuruzari, Majur i Hrvatska Dubica,

-  vodooskrbni sustav „Glina – Gvozd“ s pratećim južno gravitirajućim područjem općine

Topusko.

Nedovoljan broj izvorišta kvalitetne vode i dostatne pitke vode zahtjeva bezuvjetnu zaštitu svih do sada otkrivenih izvorišta, bila ona u funkciji ili ne. Tako se na području Sisačko-moslavačke županije, a u okviru programskog rješenja vodoopskrbe štite područja izvorišta:

1. na prostoru regionalnog vodovoda „Moslavačke Posavine“izvorišta: Ravnik, Drenov Bok

i Jasenovac, te izvorišta Mustafina Klada, Osekovo, Mužilovčica

2.  na prostoru regionalnog vodovoda „Sisak – Petrinja“ slivno područje rijeke Kupe, te

izvorišta: Novo Selište, Pešćenica, Kopa, Igralište, Križ, Hrastovica, Pecki, a zatim

izvorišta lokalnih vodovoda: Velika Gradusa, Sjeverovac, Staro Selo, Letovanci, Slovinci

i ostalih 11 izvorišta lokalnih vodovoda na području općine Sunja

3. na prostoru „Hrvatska Kostajnica“ izvorišta: Pašino vrelo, Dvor i Dubica

4. na prostoru „Gvozd“ izvorišta: Perna, Pecka, Smerdan, Prezdan i Pokupska Slatina.

Vodonosna područja

Kada se govori o vodoopskrbi sa zahvatom vode na rijeci Kupi i navedenim izvorištima potrebno je nešto reći o vodonosnicima, koji se u Županiji dijele na dvije skupine i to:

- istraženi i

- nepotpuno istraženi.

1. istraženi vodonosnici nalaze se u nizinama rijeka: Save, Kupe i Une.

Prisavska ravnica do Siska, a u užem pojasu i uzvodno, čiji se kvartarni vodonosni

kompleks sastoji od nekoliko vodonosnih šljunčano-pjeskovitih slojeva razne hidrauličke

vodljivosti i raznih debljina predstavlja dokazan vodonosni sloj sa značajnim zalihama

podzemnih voda. Znatan je sastav (ali u znatno manjoj obimnosti) i dolina Kupe i Une.

2. Osim navedenih vodonosnih postoje i područja na kojima su vršena detaljnija

hidrogeološka istraživanja i dobiveni pozitivni rezultati, ali nije istraženo rasprostiranje

vodonosnika (Osekovo, Mustafina Klada, Veliko Sviničko, Mužilovčica i Stari Farkašić).

Na području županije postoji vodozahvat na rijeci Kupi i nekoliko vodocrpilišta i izvorišta zaštićenih odgovarajućim  odlukama  gradskih i općinskih vijeća:

- Vodozahvat „Novo Selište“,  Odluka o zonama sanitarne zaštite vodozahvata na rijeci Kupi  za potrebe „Vodoopskrba Kupa“ d.o.o. te o zaštitnim mjerama za očuvanje kvalitete vode u rijeci Kupi („Službeni vjesnik“Grada Petrinje  br.27/01 od 15.03.2001. godine),

- Vodocrpilište „Perna“, Odluka o zaštiti vodocrpilišta – izvorišta Perna („Službeni vjesnik“ Općine Topusko br.13 od 28.05.2003. godine),

- Izvorište „Ravnik“, Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće u Ravniku („Službene novine Općine Popovača“ br.6/95  od 28.12.1995. godine),

- Vodocrpilište Jasenovac, Odluka o vodozaštitnom području crpilišta na Spomen području Jasenovac („Službeni vjesnik“ u Sisku br.5 od 29.02.1988. godine),

- Izvorišta Pecki i Hrastovica, Odluka o zaštitnim mjerama i zonama sanitarne zaštite izvorišta Pecki i Hrastovica (Službeni vjesnik“Grada Petrinje br. 19/01 od 9. 10.2001.)

- Vodocrpilište Križ Hrastovački, Odluka o zaštitnim mjerama i zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta Križ Hrastovački („Službeni vjesnik“ Grada Petrinje br. 10/02 od 11.07.2002.)

Pregled lokacija vodozahvata, vodocrpilišta i izvorišta za koje su određene zone sanitarne zaštite dat je na slici 2..

Ostala postojeća izvorišta u Županiji nemaju određene zone sanitarne zaštite, no ista se štite kroz prostorno planske dokumente, ali trebat će što prije odrediti zone sanitarne zaštite i donijeti odgovarajuće odluke u skladu s Pravilnikom o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

2.5. Zaštićeni dijelovi prirode

Zaštićeni dijelovi prirode na području županije su:

    - park prirode (Park prirode „Lonjsko polje“)

    - park šuma  (Kotar – Stari gaj, Brdo Djed)

    - posebni rezervati: ornitološki ( Krapje Đol, Rakita i Dol Dražiblato); botanički  (Cret Đon močvara)

    - spomenik  parkovne arhitekture (Strossmayerovo šetalište u Petrinji),

    - spomenik prirode (hrast lužnjak u Sisku),

    - značajni krajobraz Odransko polje,

    - te svi dijelovi uključeni u Nacionalnu ekološku mrežu.

2.6. Klimatska obilježja

Općenite značajke podneblja Županije su slijedeće:

U smislu Koppenove klasifikacije Županija je  u klimatskoj zoni C – tople

umjereno kišne klime – s tim da predjeli sjeverno od približne crte Topusko –

Zrin pripadaju klimatskom tipu s izrazito kontinentskim odlikama podneblja, a

oni južno varijanti s nekim maritimnim odlikama klime.

Prema klasifikaciji Thorntwaitea podneblje cijele regije je humidno (indeks

efektivnosti padalina P/E je u granicama od 64 do 127). Vrijednost P/E

najmanja je u Sisku i iznosi 78.

Cijela regija, u smislu klasifikacije Waltera pripada glavnom klimatskom tipu

VI, tj. umjereno humidnom području s izrazitim, ali ne vrlo dugim, hladnim

razdobljem godine.

Klimatska obilježja su dana prema raspoloživim , izmjerenim podacima

meteorološke postaje Sisak, kao središta Županije i ujedno postaje u kojoj se

meteorološki podaci prate od 1965. godine.

Srednja godišnja temperatura zraka u Sisku je 10,9oC, a njezino godišnje kolebanje (amplituda) razmjerno je veliko i iznosi 20,7oC.

Apsolutno najviša zabilježena temperatura zraka ubraja se među najveće u Hrvatskoj i iznosi u Sisku 39,8oC. Apsolutno najniža zabilježena temperatura je iznosila -25oC. apsolutna amplituda temperature zraka iznosi dakle 64,8oC.

Srednja temperatura zraka za najtopliji mjesec (srpanj) u posavskom dijelu Županije iznosi oko 21oC, a u brdskim krajevima oko 20oC.

Poprečno godišnje trajanje sijanja sunca (insolacija), u cijeloj Županiji u granicama je od 18,00 do 20,00 sati. Godišnji srednjak naoblake u Sisku iznosi 6,0o naoblake. Prosječni godišnji broj oblačnih dana u Sisku iznosi 130,5 dana, a godišnji srednjak broja vedrih dana je 61,7.

Relativna vlaga zraka kreće se tijekom godine između osrednje do jako visoke (po godišnjem srednjaku je 78 %.

Tablica 2.Prosječne sezonske vrijednosti količine padalina:

| Ukupno prosječno godišnje | Proljeće | Ljeto | Jesen | Zima | IV – IX mjesec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 891 mm | 194 mm | 256 mm | 250 mm | 191 mm | 497 mm |

Prema podacima meteorološke postaje Sisak, srednja godišnja razdioba smjerova vjetra (u %) je slijedeća: najučestaliji su pravci puhanja iz NE (15,4 %) i N (13,0 %) kvadranta, slijede iz W (11,7 %), SE (11,6 %) i SW (11,3 %), E (9,5 %), NW (9,4 %) i S (4,5 %) kvadranta, dok je 13,6 % vremena tiho, bez vjetra.

##### 2.7. Prometna infrastruktura Županije

Područje Sisačko-moslavačke županije je jedno od prometno najvažnijih područja Republike Hrvatske.

Infrastrukturu Županije možemo podijeliti na:  cestovnu, željezničku i riječnu.

### Cestovnu infrastrukturu Županije čini: autocesta D-4, 11 državnih cesta (419 km), 81  županijska cesta  (797 km) te lokalne (751 km) i nerazvrstane ceste (2000 km).

Najznačajnije  prometnice su:  - autocesta:  D-4

- ceste:

- D30  Zagreb - Petrinja - Hrvatska Kostajnica

- D31  Zagreb - Velika Gorica - Gornji Viduševac

- D36  Karlovac - Pokupsko - Sisak – Popovača.  			   - D37  Sisak - Petrinja - Glina

Izvori opasnosti: transport opasnih tvari

Željezničku  infrastrukturu čine:

- magistralne pruge:

Novska - Dugo Selo

Novska - Sisak - Zagreb

Sunja - Volinja - državna granica  						      BiH

- pruge II reda:

Banova Jaruga – Pčelić i

Karlovac - Sisak Caprag (izvan upotrebe).

Izvori opasnosti: transport opasnih tvari

Energetski  sustav Županije čini nekoliko značajnih sustava i to: naftovodi, plinovodi, produktovodi te elektroenergetika.

##### Izvori opasnosti: cjevovodi opasnih tvari

Riječni promet se odvija  rijekom Savom, koja je plovna za trgovačke brodove od ušća Velikog Struga do ušća Kupe ( oko 117 km), te rijekom Kupom od ušća u rijeku Savu do ušća Odre (oko 5 km).

Izvori opasnosti: prijevoz opasnih tvari

3.OSNOVE ZA IZRADU PLANA

U izradi revizije Plana intervencija u zaštiti okoliša kao dijela Programa zaštite okoliša Županije korišteni su podaci iz Operativnih planova intervencija gospodarskih subjekata i ustanova (58) i Izvješće o stanju okoliša Sisačko-moslavačke županije. Operativni planovi najvećih tvrtki čine osnovu ovog Plana.

3.1.Indentifikacija subjekata koji nemaju izrađen Plan/Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša

Planove intervencija u zaštiti okoliša bili su obvezni izraditi svi gradovi i općine sukladno Planu intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99, 86/99, 12/01), tj.:

GRADOVI:  Sisak,  Glina,  Hrvatska Kostajnica,  Kutina i  Petrinja

OPĆINE:  	Donji Kukuruzari,  Dvor,  Gvozd, Hrvatska Dubica,  Jasenovac,

Lekenik, Lipovljani,  Majur,  Martinska Ves,  Popovača, Sunja,

Topusko i  Velika Ludina

Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša bili su dužni, između ostalih,  izraditi i slijedeći subjekti:

GRAD SISAK

- Auto promet Sisak  d.o.o.

- Mlin i pekare d.o.o.

- Segestica d.o.o.

- Tehnoservis d.o.o.

- Metaling d.o.o.

- Energo d.o.o.

- Herbos dijagnostika d.o.o.

- Dunavski Lloyd d.d.

- Hidroput d.o.o.

- HT-TKC Sisak (TKC Sisak C II i ATC Viktorovac)

- Dom zdravlja Sisak

- Felis produkti d.o.o.

- Felis reciklaža d.o.o.

- Montcogim Sisak d.o.o.

- Transport Vuletić

- Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. – potrebna je dopuna

- Detines d.o.o.. – potrebna je dopuna

GRAD GLINA

- Komunalac Glina d.o.o.

- INA CRO Petrol (BP Glina Branjevica bb)

- INA d.d., S.D. Trgovina - Sektor trgovine na malo (BP Glina -grad)

- Dom zdravlja Petrinja – Ispostava Glina

- HT-TKC Sisak - ATC Glina

6.   Predionica Glina d.d. - treba izraditi novi Operativni plan

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

- JP Komunalac d.o.o.

- Dom zdravlja Sisak - Ispostava Hrvatska Kostajnica

GRAD KUTINA

- Moslavina- plin d.o.o.

- Hidraulika Kutina d.o.o.

- Lonja -Strug d.o.o.

- Dom zdravlja Kutina

- Moslavka Kutina d.d.

- HT-TKC Sisak - ATC Kutina

- ALMOS LJEVAONICA KUTINA d.o.o.

- ANOKEM d.o.o.

- G.D. GRANIT a.d. – Asvaltna baza Kutina

- Športski centar Kutina

GRAD NOVSKA

- Novokom  d.o.o.

- Metaflex d.o.o.

- Trokut d.d.

- Dom zdravlja Kutina – Ispostava Novska

- Quercus d.o.o.

- Vodoprivreda Novska d.d.

GRAD PETRINJA

- Dom zdravlja Petrinja

- Solidum Žužić – Pogon Finel Petrinja

- HT-TKC Sisak - ATC Petrinja

4.   Privreda d.o.o.  – potrebna je dopuna

5.  TKT-TOPLOTA d.o.o. – Petrinja

6.  Kamenolom Međurače

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

-

OPĆINA DVOR

1. Dom zdravlja Sisak – Ispostava Dvor

OPĆINA GVOZD

-

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

- Komunalac-Hrvatska Dubica d.o.o.

OPĆINA JASENOVAC

- JKP Komunalac-Jasenovac d.o.o.

OPĆINA LEKENIK

- OKTAN ŽAŽINE d.o.o. – treba izraditi novi Operativni plan

OPĆINA LIPOVLJANI

-

OPĆINA MAJUR

- PPS-MAJUR d.o.o.

OPĆINA MARTINSKA VES

-

OPĆINA POPOVAČA

- Neuropsihijatriska bolnica "Dr. Ivan Barbot"

OPĆINA SUNJA

1.   Radman-promet d.o.o. (BP Čapljani)

OPĆINA TOPUSKO

- Komunalno Topusko d.o.o.

- Dom zdravlja Petrinja – Ispostava Topusko

OPĆINA VELIKA LUDINA

-

Kako navedeni gradovi i općine te subjekti nisu izradili svoje Planove intervencija, odnosno svoje Operativne planove intervencija potrebno je  primijeniti i poduzeti sve mjere kako bi oni ispunili svoje obveze. Nakon njihove izrade, sve dobivene podatke treba uključiti u ovaj Plan tijekom njegove slijedeće revizije.

3.2. Analiza postojećih Operativnih planova intervencija

u zaštiti okoliša,

Za potrebe izrade revizije Plana intervencija u zaštiti okoliša Sisačko-moslavačke županije IRI SISAK d.d. je od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode preuzeo  26. rujna 2007. godine 58 Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša. Tijekom izrade revizije Plana nisu dostavljani novi Operativni planovi.

Popis dostavljenih Operativnih planova:

- HERBOS d.d. - Sisak

- GAVRILOVIĆ d.o.o. - Petrinja

- FELIS d.o.o. - Sisak

- SEGESTICA d.o.o. - Sisak

- GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.

- INA d.d.- Istraživanje nafte i plina, Skladište Moslavačka Gračenica

- PETROKEMIJA d.d. - Kutina

- MOSLAVINA d.o.o. - Kutina (i dopuna Plana 2004. god.)

- Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" - Sisak

- INA d.d. - Sektor trgovine na malo - lokacija skladišta Sisak

- INA d.d. - sektor trgovine na malo - benzinske postaje

- KISIKANA d.o.o. - Sisak

- Valjaonica cijevi Sisak d.o.o. – (sada CMC Sisak d.o.o.)

- INA d.d. - sektor za preradu nafte - Rafinerija nafte Sisak

- ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SISAK- Sisak (rev. 1)

- SISAČKI VODOVOD d.o.o. – Sisak (rev. 2)

- SLAVIJATRANS d.d. - Petrinja

- INA d.d. - Sektor proizvodnje - Pogon Lipovljani

- INA d.d.  - Sektor proizvodnje - Pogon Šumećani

- INA d.d. - Istraživanje i proizvodnja plina - PSP Okoli

- MESSER CROATIA PLIN - Kutina

- INA d.d. - Sektor istraživanje i proizvodnja nafte i plina - Pogon Stružec

- HEP - POGON TERMOELEKTRANA SISAK - Sisak

- INA d.d. - Pogon Žutica

- OKZ LIPOVICA - Popovača

- PLINACRO d.o.o. - Pogon Posavina- Moslavina (stavljen van snage 2007. god. – vidi Operativni plan pod red. br. 42)

- VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. – Petrinja (rev.1)

- PRIVREDA d.o.o. - Petrinja

- SAUBERMACHER d.o.o. - Sisak

- PAMUČNA PREDIONICA GLINA - Glina

- VIVERA d.o.o. - Glina

- IGM CIGLANA d.d. - Petrinja

- KOLLER d.o.o. – Glina

- JANAF d.d. - Terminal Sisak - Sisak 2003. god. ( i ažurirani podaci: 1.12.2006.)

35. DETINES d.o.o. - Mahovo (dostavljen: 11.02.2003.)

- JANAF d.d. - Terminal Slavonski Brod  2003. god. ( i ažurirani podaci 1.12.2006.)

- JANAF d.d. - Terminal Virje (dostavljen: 26.02.2003.)

- ZAGREBAČKE CESTE d.o.o. - Asfaltna baza u Kutini (dostavljen: 26.02.2003.)

- HEP-Distribucija d.o.o., DP “Elektra” Sisak (dostavljen: 11.03.2003.)

- Samobor Kristal d.d., Pogon Kutina (dostavljen: 11.03.2003.)

- TVIM d.o.o. - Sisak

- PLINACRO d.o.o.- Zagreb

- GAVRILOVIĆ-POLJOPRIVREDA d.o.o. - Petrinja

- TOP TERME d.o.o. - Topusko

- FARMA JELAS d.o.o. – Hrv. Dubica

- OKTAN ŽAŽINE d.o.o.- Dužica

- Medved i Cink - Sisak

- TIM d.o.o. - Topusko

- T.K.T. „ZLATNA IGLA“ d.o.o. – Poslovna jedinica Sisak

- Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ – Odjel za interne bolesti u Petrinji

- Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ – Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Jodno“ - Sisak

- Vodoprivreda Sisak d.d. - Sisak

- Željezara Sisak – Remont Caprag d.o.o. - Sisak

- Hotel Panonija d.o.o. - Sisak

- HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Tehnička jedinica održavanja Kutina

- „GRGIĆ“ –prijevozničko-građevinski obrt - Sisak

- EKO BLIC – trgovina i usluge – Petrinja

- SAŠA PROMET-CIGLANA BLATUŠA d.o.o.- Gvozd

Pregledom dostavljenih Operativnih planova može se zaključiti slijedeće:

- Planovi za FELIS d.o.o. (sada FELIS PRODUKTI d.o.o) i SEGESTICA d.o.o. nisu Operativni planovi intervencija u  zaštiti okoliša već Planovi  za zaštitu voda, te ove tvrtke trebaju izraditi Operativne planove,

- Za IGM - CIGLANA d.d. - Petrinja priloženo je mišljenje prema kojem ova tvrtka nema obvezu izraditi Plan,

- Operativne planove slijedećih tvrtki treba nadopuniti:

- GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.  - Sisak

- PRIVREDA d.o.o. – Petrinja

- DETINES d.o.o. – Mahovo.

- Za tvrtke PREDIONICA GLINA d.d. i OKTAN ŽAŽINE d.o.o. treba izraditi nove Operativne planove.

- Tvrtka PLINACRO d.o.o je izradila 2007. godine Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša tvrtke Plinacro za sustav plinovoda i pripadajuće objekte transportnog sustava plina na području Sisačko-moslavačke županije (naveden pod red.br. 42), čime se stavlja van snage Operativni plan te tvrtke naveden pod red.br.26.

- Na osnovi analize preostala 50 Operativna  plana intervencija u zaštiti okoliša (u nastavku OPIZO) može se zaključiti da su oni djelomično nedostatni i to uglavnom u dijelu  prikaza najgoreg slučaja, tzv. Worst Case prema EPA 40 CFR 68. Sukladno tome nije se mogla izvršiti kompilacija za cijeli prostor Sisačko-moslavačke županije.

3.3.  Procjena posljedica, vjerojatnosti nesreća te

društvenog rizika

S obzirom da se na prostoru Županije nalaze skoncentrirani veliki industrijski objekti, PROCJENA RIZIKA JE PROVEDENA PREMA METODOLOGIJI MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU (IAEA) sukladno Međuagencijskom programu procjene i upravljanja zdravstvenim i okolišnim rizicima izazvanim energetskim i drugim složenim industrijskim sustavima, prema «PRIRUČNIKU ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE PRIORITETA MEĐU RIZICIMA IZAZVANIM VELIKIM NESREĆAMA U PROCESNOJ I SRODNIM INDUSTRIJAMA; IAEA-TECDOC-727 (u daljnjem tekstu Priručnik).

Pristup je bio kvantitativan, tj. temeljio se na raspoloživim podacima (maksimalne količine opasnih tvari, indeks opasnosti, udaljenosti od naselja itd.) danim u OPIZO pojedinih subjekata.

Koraci procjene:

- Identifikacija kritičnih objekata (Indeks opasnosti: > D2, > D3 prema PRILOGU 1.)

- Eliminacija objekata koji nemaju izvanlokacijski učinak i koji nisu u naseljenom području

- Izračunavanje dosega primjenom  programskih paketa EPE:

RMP Comp. ver. 1.06.,

ALOHA ver. 5.2.3.,

CAMEO ver. 1.2.1. i

MARPLOT ver. 3.2.1.

- Izračunavanje posljedica i vjerojatnosti događaja

- Rangiranje kritičnih objekata.

Tijekom primjene metode uvažavani su slijedeći kriteriji:

- jačina izvora je najveća moguća,

- osnovni proračun raspršenja toksičnih plinova provodi se za stabilnost atmosfere klase D (neutralno) s brzinom vjetra od 5 m/s. Ovi uvjeti ne predstavljaju najgori slučaj, već je pretpostavka načinjena s obzirom na prosječne vremenske uvjete kako bi bila moguća usporedba između toksičnih, zapaljivih i eksplozivnih tvari,

- smjer vjetra: za cijelo područje Županije koristi se najučestaliji smjer vjetra izmjeren u gradu Sisku; NNE,

- mjerilo nastradalih u požarima: 100 % smrtnost izloženih osoba unutar vatrom zahvaćenog područja,

- mjerilo nastradalih u eksplozijama: za eksploziju oblaka pare, 100 % smrtnost među osobama zahvaćenim gorućim oblakom; pretpostavka paljenja s nižom granicom zapaljivosti (tj. do zapaljenja dolazi pri koncentraciji pare ³ NGZ), a za eksplozivne tvari 100 % smrtnost u neposrednoj blizini središta detonacije, što znači visoki prekomjerni tlak veći od 1 bara i visoku gustoću letećih predmeta,

- mjerilo nastradalih od toksičnih oblaka: 100 % smrtnost među osobama izloženim dulje od 30 minuta koncentraciji ³ LC50 za ljude. Iako je ovo preuveličana procjena unutar određenog pogođenog područja, to je i preniska procjena za područje izvan granica pogođenoga, gdje je moguće postojanje nižih, ali još uvijek smrtonosnih koncentracija.

Navedene vrste opasnosti u daljnjem su tekstu označene na slijedeći način:

III = disperzija toksičnog plina, II = požar, I = eksplozija.

Na osnovi provedene procjene posljedica nesreća u Sisačko-moslavačkoj županiji može se zaključiti slijedeće:

- Potencijalni događaj s najvećim razmjerima

U Sisačko-moslavačkoj županiji je moguće oslobađanje i širenje (disperzija) otrovnog oblaka amonijaka iz spremnika u Petrokemiji d.d., Kutina. Oblak bi najvjerojatnije zahvaćao tzv. radničko naselje u gradu Kutini, u gorem slučaju i cijeli grad Kutinu, a prema scenariju najgoreg mogućeg slučaja (Worst Case 40 CFR) može zahvatiti znatan dio Županije (najveća udaljenost učinka, R = 40 km), te dijelom i susjednu Bjelovarsku-bilogorsku županiju. (Karta u PRILOGU 2)

- Događaji većih razmjera

Događaji većih razmjera su potencijalno oslobađanje i širenje otrovnog oblaka amonijaka iz tvornice Gavrilović d.o.o. u Petrinji, te etilamina i/ili izopropilamina iz spremnika Herbosa d.d. u Sisku. Prema scenariju najgoreg mogućeg slučaja oblaci ovih otrovnih plinova mogu zahvatiti cijeli grad Petrinju (amonijak) i velik dio centra grada Siska (izopropilamin i/ili etilamin). (Karte u PRILOGU 2)

Kako su mjere intervencije za amine vrlo slične, odnosno iste kao za amonijak, potrebno je razrađene mjere u Operativnom planu intervencija u zaštiti okoliša Petrokemije d.d. i Operativnim planovima: Gavrilović d.o.o. i Herbos d.d. uvježbati zajedno za sve tri tvrtke koordiniranom akcijom na zahvaćenom području Sisačko-moslavačke županije. Organiziranje vježbi je u nadležnosti županijskog eko-stožera.

U moguće događaje većeg razmjera ubraja se i oslobađanje i širenje otrovnog oblaka klora iz TOP TERMI d.o.o. u Topuskom i iz Vodoopskrbe Kupa d.o.o. u Novom Selištu. Prema scenariju najgoreg mogućeg slučaja može biti zahvaćen prostor cijelog naselja Topusko i cijelo naselje Novo Selište sve do grada Petrinje.

3)Potencijalne eksplozije većih razmjera jesu:

- eksplozija prirodnog plina na lokaciji  PSP  Okoli,

- eksplozija spremnika UNP na skladištu Dorada II INA- Rafinerije nafte u Sisku.

(Karte u PRILOGU 2)

4)Potencijalni veliki požari su mogući u gradu Sisku u:

- INA- Rafineriji nafte uslijed zapaljenja nafte i njezinih derivata na postrojenjima za preradu nafte i na skladištu Dorade II INA- Rafinerije nafte, te

- JANAFU – terminal Sisak na skladištu sirove nafte.

(Karte u PRILOGU 2)

Navedene eksplozije i požari su mnogo manjeg dometa od dometa širenja otrovnih plinova te se i mjere intervencija mogu ograničiti na područje oko samog izvora:

- u slučaju eksplozije prirodnog plina na lokaciji PSP Okoli na naselje OKOLI,

- u slučaju požara u INA-RNS i JANAF – Terminal Sisak, na dijelove grada Siska.

5) S obzirom da Sisačko-moslavačka županija ima izraženu industriju sa velikim  brojem transformatora, kondenzatora i sl., ne smiju se zanemariti moguće opasnosti “hladnog” i “vrućeg” onečišćenja okoliša s PCB.

Transformatori i kondenzatori punjeni s PCB nalaze se na lokacijama:

- HEP – Distribucija d.o.o.

DP Elektra Sisak		- Privremeno skladište, Ivana Fistrovića, Sisak

- Trafostanica „Sisak 1“, Zeleni brijeg, Sisak

- Trafostanica Petrinja, Radićeva 192

- Petrokemija d.d. Kutina		- Transformatori (unutar tvrtke na više lokacija)

Najveće udaljenosti učinaka (R) potencijalnih opasnosti na nepokretnim postrojenjima u Sisačko-moslavačkoj županiji prikazani su na kartama u odgovarajućem mjerilu u PRILOGU  2 .

Procjena vjerojatnosti velikih nesreća na nepokretnim postrojenjima

Kako bi se izračunala učestalost (Pp,t, broj nesreća godišnje) nesreća s opasnim tvarima (t) na svakom nepokretnom postrojenju (p), koje prouzrokuje prethodno procijenjene posljedice, izračunavan je odgovarajući tzv. broj vjerojatnosti (Np,t).

Np,t se izračunava na osnovi  jednadžbe:

Np,t = N*p,t + nui+ nz+ no+ nn ,  gdje je

Np,t 	= prosječni broj vjerojatnosti za postrojenje i tvar,

nui  	= korekcijski parametar broja vjerojatnosti za učestalost radnji

utovara/istovara,

nz  	= korekcijski parametar broja vjerojatnosti za sigurnosne sustave povezane sa            	zapaljivim tvarima,

no 	= korekcijski parametar broja vjerojatnosti za organizacijsku i upravljačku

sigurnost,

nn 	= korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema naseljenom

području.

Prema korištenoj metodologiji N je određen kao “broj vjerojatnosti”. Ovom se broju vjerojatnosti uvijek pridružuje ekvivalentna vrijednost učestalosti P. Odnos između N i P je slijedeći:

N = / log10 P/

Dobiveni rezultati procjene posljedica i vjerojatnosti velikih nesreća koje se mogu očekivati na području Županije predočene su u tablici 1 (vidjeti Prilog 15).

Prihvatljivosti mogućih rizika na području Županije predočene su na slici 3.

Iz  navedene slike je vidljivo da su svi potencijalni rizici, osim rizika od moguće disperzije amonijačnog oblaka (Petrokemija d.d.), disperzije klora (TOP TERME d.o.o.) te disperzije toksičnih plinova izgaranja PCB u slučaju požara na transformatorima (Petrokemija, Elektra Sisak) u granicama prihvatljivog, tj. ispod donje crte prihvatljivosti.

Disperzija amonijaka predstavlja rizik koji se nalazi u zoni prihvatljivosti koja zahtjeva smanjenje rizika. Kako je Petrokemija tvrtka koja osigurava natprosječnu primjenu sigurnosti u industriji primjerenim upravljanjem sigurnošću, dobrim održavanjem, dokumentacijom i razrađenim postupcima te kulturom sigurnosti i redovitim planiranjem i provedbom vježbi neželjenih događaja, smanjenje ovog potencijala rizika vjerojatno se može postići samo smanjenjem maksimalnih uskladištenih količina amonijaka na sekciji 37.

Slika 3.

Disperzija klora predstavlja rizik koji zahtjeva poduzimanja mjera na smanjenju količina na lokaciji ili promjenu tehnologije kloriranja bazenske vode.

Vezano uz PCB se ističe da je u Petrokemiji u tijeku sukcesivna zamjena PCB u transformatorima. Do 2007. godine bilo je planirano da se sav PCB zamijeniti sa netoksičnim mineralnim uljima.

Elektra Sisak mora također ubrzati zamjenu PCB u transformatorima koji su u njezinom vlasništvu.

Rangiranje kritičnih objekata

Na slici 4. predočeni su sumarni rizici u tvrtkama gdje se na istoj lokaciji nalaze različite opasne tvari. Kako se radi o slučajevima skladištenja ovih tvari u posebnim/odvojenim spremnicima, ovaj slučaj se smatra najgorim mogućim s obzirom na količinu opasnih tvari, te može poslužiti samo za rangiranje kritičnih objekata.

Sukladno navedenom, kritični objekti u Županiji poredani po prioritetnom redu jesu:

            - PETROKEMIJA

            - TOP TERME

            - HEP – Distribucija, DP ELEKTRA SISAK

            - INA RAFINERIJA SISAK

            - HERBOS

            - PLINACRO, MRS Stupovača

            - PLINACRO, BIS B.Jaruga-čvor Piljenice

            - ŠCR SISAK, Bazen

            - PLINACRO, MRS Novska

            - GAVRILOVIĆ

            - JANAF

            - INA Sektor proizvodnje plina, Pogon PSP Okoli

            - OPĆA BOLNICA „Dr. IVO PEDEŠIĆ“ SISAK

            - SILAX, Bazen

            - PLINACRO, MRS Janja Lipa

            - PLINACRO, OS i MS Jamarice

            - PLINACRO, MRS industrijska zona Sisak

            - INA Sektor proizvodnje nafte i plina, Pogon Lipovljani

            - VODOOPSKRBA KUPA, Novo Selište

            - PLINACRO, BIS Topolovac-BIS Sisak, savski most Crnac.

Ugroženi objekti

Potencijalno ugroženim objektima u Županiji se smatraju svi javni objekti i zaštićeni dijelovi prirode (vidjeti poglavlje 5.2.). Posebno se mora voditi računa o:

- školama i vrtićima,

- bolnicama, Domovima zdravlja i njihovim ispostavama (ambulantama),

- hotelima, bazenima,

- domovima za stare i nemoćne,

- tržnicama i velikim trgovačkim centrima, gdje se zadržava veći broj ljudi.

Slika 4

Zbog veličine prostora Županije sve ih nije moguće  navesti i prikazati. Oni se trebaju  detaljno razmatrati u Planovima intervencija u zaštiti okoliša nižeg reda (gradova i općina) i u okviru njih prikazati na kartama u primjerenom mjerilu.

Potencijalno velike nesreće na nepokretnim postrojenjima u Sisačko-moslavačkoj županiji predočeni su na karti u PRILOGU 2.

Procjena vjerojatnosti velikih nesreća pri prometu opasnih tvari

Mjerilo odabira prema udaljenosti od naseljenih područja iz Priručnika IAEA ukazuje na potrebu procjene vjerojatnosti velikih nesreća pri prometu opasnih tvari gotovo na  svim županijskim cestama koje prolaze kroz naseljena mjesta, te gradskim cestama i željezničkim kolodvorima, dok ih prema mjerilu gustoće prometa ne bi trebali razmatrati.

Ugrožene dionice cesta treba razmatrati u Planovima intervencija u zaštiti okoliša nižeg reda (gradova i općina), gdje ih je moguće prikazati na kartama gradova u primjerenom mjerilu.

U ovom Planu je obrađeno nekoliko potencijalnih događaja:

NAFTOVODI

Jadranski naftovod – dionica Vojnić, dionica prekopa (Jukinac), magistralni naftovod OS Jamarica-Stružec

CESTOVNI PROMET

Prijevoz 30 m3 (23 t) benzina u cisterni na dionici ceste Sisak-Popovača kroz naselje Potok.

ŽELJEZNIČKI PROMET

- Željeznički kolodvor Sisak

Prijevoz 10 t izopropilamina za potrebe Herbos d.d. kroz sisački željeznički kolodvor.

- Industrijski kolosijek Petrokemija d.d.

Požar 40 t amonijevog nitrata i 40 t sumpora pri utovaru na industrijskom kolodvoru Petrokemije.

Pretpostavka je da u požaru amonijavog nitrata nastaje 0.5 % toksičnog nitroznog plina (0.2 t N2O), a u požaru sumpora 2 % toksičnog plina sumpornog dioksida ( 0.8 t SO2).

VODNI PROMET

RIJEKA SAVA:

Tjedna doprema slavonske sirove nafte (1 teglenice, 1000 t ) na preradu u sisačku rafineriju rijekom Savom.

Na dionici plovnog puta od granice Županije do RNS najbliže smještena naselja na obali Save su Gušče, Bobovac, Strmen i Jasenovac. Primjer za naselje Strmen.

Vjerojatnosti gore navedenih slučajeva mogućih nesreća u prometu, predočene su na slici 5.

slika 5

4. POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U PROVOĐENJU PLANA

4.1.  Nositelji izrade Plana

Planovi intervencija u zaštiti okoliša sastavni su dio Programa zaštite okoliša županije, gradova i općina.

U slučaju da županija, grad ili općina nisu donijeli Program zaštite okoliša Plan intervencija se može donijeti i provoditi samostalno.

Županijska skupština, odnosno gradsko ili općinsko vijeće u skladu s APELL procesom osniva Stručno povjerenstvo za izradu Plana.

Za članove Stručnog povjerenstva u pravilu se određuju (imenuju) predstavnici:

-   županijskog poglavarstva,

-   općinskog i gradskog poglavarstva,

-   upravnih tijela gradova i općina,

-   pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kao javnu službu,

-   pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost,

-   udruga čija je djelatnost skrb o okolišu ili promicanje zaštite okoliša.

Za Voditelja i zamjenika voditelja Stručnog povjerenstva određuju (imenuju) se predstavnici županijskog, gradskog, odnosno općinskog poglavarstva ili pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost po kriteriju većeg poznavanja problema.

Uvjete za rad Stručnog povjerenstva osigurava županijsko, gradsko, odnosno općinsko poglavarstvo.

Zadaci povjerenstva jesu:

- identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade plana,

- identifikacija rizika i opasnosti,

- analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti tih Planova,

- identifikacija zadaća nepokrivenim postojećim Planovima,

- identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća,

- prilagođavanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog Plana i integriranog Plana,

- donošenja Plana intervencija u zaštiti okoliša od strane nadležnog tijela županije,

- upoznavanje svih sudionika sa integriranim Planom,

- uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju Plana,

- upoznavanje stanovništva s Planom.

Prijedlog revizije Plana intervencija u zaštiti okoliša županija dostavlja na mišljenje tijelu državne uprave nadležnom za zaštiti prirode i okoliša, a gradovi i općine  županiji.

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja na prijedlog  Stručnog povjerenstva Plan donosi predstavničko tijelo županije, grada ili općine.

4.2.  Subjekti koji sudjeluju u provođenju Plana

4.2.1. Komunikacijske jedinice

Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba te uzbunjivanja za potrebe Županijskog eko-stožera obavljaju Županijski centar 112 i operativno dežurstvo u policijskoj upravi (tel. 92).

4.2.2. Interventne jedinice

Interventne jedinice na području Sisačko-moslavačke županije su:

-  Vatrogasne postrojbe

-  Hitna medicinska pomoć

-  Civilna zaštita

-  Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost

-  Specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost

postupanja s opasnim otpadom

-  postrojbe atomsko-biološko-kemijske obrane (ABK) Oružanih snaga Republike Hrvatske

4.2.2.1. Vatrogasne postrojbe

Na području Sisačko-moslavačke županije djeluju:

- Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Siska (tel. 93, 543 - 122),

- Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Petrinje (tel. 93, 815 - 220),

- Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Kutine (tel. 93, 680 - 866),

- Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) u gospodarstvu:

  - INA d.d. - Rafinerija nafte Sisak ( tel. 511 –113),

  - Petrokemija d.d.- Kutina (tel. 647 – 314),

  - CMC SISAK d.o.o. – Sisak (tel. 565 – 147 ; 565 – 113),

- Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD).

Popis vatrogasnih postrojbi u županiji s podacima o: broju vatrogasaca, opremljenosti, brojevima telefona, fax-a, mobitela, s imenom i prezimenom zapovjednika i njegovog zamjenika dat je u PRILOGU 9.

Obavješćivanje vatrogasnih postrojbi obavlja se preko Županijskog centra 112:

Uzbunjivanje se obavlja prema Planu zaštite od požara gradova i općina Sisačko-moslavačke županije.

Po zaprimljenoj dojavi u vatrogasnom operativnom centru JVP Grada  ovisno: o vrsti vatrogasne intervencije, o ugroženosti osoba i materijalnih dobara i mjestu njezina nastanka,

UZBUNJUJU SE:

1.  Vatrogasna postrojba  ili središte DVD utvrđeno Planom zaštite od požara grada/općine

2.  Pridodaju se u pomoć ostala DVD-a u okviru VZG/VZO

3.  Najbliža vatrogasna postrojba veće intervencijske spremnosti (profesionalna postrojba i

središte DVD gradova)

4. Ostale vatrogasne postrojbe DVD-a.

Sustav djelovanja vatrogasnih postrojbi na području Sisačko-moslavačke županije:

Vatrogasne postrojbe na području županije prilikom intervencije djeluju u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 96/03, čl. 33-39).

Prema informaciji iz Vatrogasne zajednice SMŽ može se zaključiti da su Javne vatrogasne postrojbe zadovoljavajuće opremljene za intervencije u slučaju izvanrednog događaja sa: amonijakom, klorom, ukapljenim naftnim plinom (UNP), benzinima i drugim naftnim gorivima.

      - Hitna medicinska pomoć (HMP)

Djelatnost hitne medicinske pomoći obavljaju:

- Dom zdravlja Sisak       -  sa Ispostavama: Hrvatska Kostajnica i Dvor

- Dom zdravlja Petrinja    - sa Ispostavama: Glina i Topusko

- Dom zdravlja Kutina      - sa Ispostavama: Novska i Popovača.

Timovi HMP raspoređeni su na način da pokrivaju 24 sata područje županije.

Uz timove HMP u sjedištima Domova zdravlja i njihovim Ispostavama nalaze se timovi za sanitetski prijevoz.

Detaljniji podaci o području rada, načinu rada HMP i načinu sanitetskog prijevoza dati su u PRILOGU 10.

Na području Sisačko-moslavačke županije nalaze se:

- Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“, Sisak – tel. 044/533-100/101

Odjel za interne bolesti Petrinja         -  tel. 044/527-951

-  Neuropsihijatrijska bolnica

„Dr, Ivan Barbot“, Popovača              -  tel. 044/679-024/220.,

(detaljniji podaci dati su u PRILOGU 10)

Obavješćivanje hitne medicinske pomoćI:

Županijski centar 112 obavješćuje HMP o iznenadnom događaju direktnim pozivom na 94. Unutar hitne medicinske pomoći operativno su povezani GSM vezom. Zadaće hitne medicinske pomoći određene su Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći, Glava III. Zadaće izvanbolničke hitne medicinske pomoći (NN br. 146/03, čl. 13-162).

Hitna medicinska pomoć je zadovoljavajuće opremljena zaštitnom i drugom opremom za pružanje medicinske pomoći u slučaju akcidenta.

4.2.2.3. Civilna zaštita

Prema Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša civilna zaštita (CZ) je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara, i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te raznih razaranja.

Ustrojena je zbog opasnosti da Republika Hrvatska ili njezini dijelovi budu ugroženi iznenadnim događajima koji bi imali opseg elementarne nepogode ili ratom, čije posljedice mogu ugroziti ljude, materijalna dobra i okoliš.

Služba za civilnu zaštitu sastoji se od dva dijela:

- Odjel za operativne poslove i nadzor

- Odjel za preventivno planiranje.

Ono što prethodi djelovanju u krizi, a što obavlja ova Služba jest izrada procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, standardnih operativnih postupaka zaštite i spašavanja i operativnih planova civilne zaštite. Služba prati stanje i pojave u području civilne zaštite, utvrđuje stanje izgrađenosti i načine korištenja skloništa, predlaže i organizira mjere za pripremu i osposobljavanje građana za samo pomoć i uzajamnu pomoć u katastrofama i većim nesrećama.

U slučaju potrebe Služba usklađuje zajedničko djelovanje s Ministarstvom obrane  i Ministarstvom unutarnjih poslova, a koje se odnosi na angažiranje postrojbi Oružanih snaga, odnosno redarstvenih snaga Republike Hrvatske, kao i drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama u području zaštite i spašavanja.

      - Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu

djelatnost

Na području Sisačko-moslavačke županije djeluju slijedeće komunalne tvrtke:

1. Gospodarenje otpadom Sisak 	tel. 543-056

2. Komunalac, Sisak	tel. 525-777

3. Sisački vodovod 	tel. 530-301

4. Komunalac, Glina	tel. 527-891

5. JP Komunalac, Hrvatska Kostajnica	tel. 525-500

6. Moslavina, Kutina	tel. 691-411

7. Moslavina-plin, Kutina	tel. 691-080

8. Novokom, Novska 	tel. 600-636

9. Privreda, Petrinja	tel. 527-450

10. Komunalac Petrinja	tel. 527-440

11. Vodoopskrba Kupa, Petrinja	tel. 815-191

12. Komunalne usluge, Dvor	tel. 871-071

12. Komunalac Hrvatska Dubica	tel. 855-422

13. JKP Komunalac Jasenovac	tel. 672-337

14. Lip-kom, Lipovljani	tel. 611-265

15. Pogon za komunalnu djelatnost, Sunja	tel. 833-011

(detaljniji podaci dati u PRILOGU 4.)

      - Specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost postupanja s opasnim otpadom

Specijalizirane jedinice i tvrtke koje su ovlaštene djelovati u takvim situacijama:

- MC ČIŠĆENJE d.o.o., Sisak (tel.044/510-020, 098/261-079,

098/261-080),

- AEKS d.o.o., Ivanić Grad    (tel. 01/2881-442, 098/410-634, 098/633-328),

- ECO BLIC, Popovača          (tel. 679-689, 098/261-283)

- CROSCO d.o.o., Zagreb       (tel. 01/3652-333),

- RIJEKATANK d.o.o.,Rijeka (tel.051/212-838; 051/214-514, 091/3212-838)

(detaljniji podaci dati u PRILOGU 3)

4.2.3. Ekspertna jedinica

U Ekspertnu jedinicu imenovani su predstavnici:

- INA d.d., Sektor zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, Av. V. Holjevca 10, Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju, Martićeva 63 a, Zagreb

- Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb,

- Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb

- Agencija za posebni otpad (APO), Savska 41, Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica republike Austrije 20, Zagreb

Ekspertna jedinica daje stručnu prosudbu mogućih posljedica izvanrednog događaja te prijedlog mjera zaštite, spašavanja i tehničke intervencije.

Ekspertna jedinica prema potrebi aktivira se preko Državnog centra 112.

4.2.4. Prijevoz i logistika

U slučaju iznenadnog događaja prijevoz i logistiku obavljaju:

- interventne jedinice za svoje ljudstvo i opremu,

- javna poduzeća iz oblasti prijevoza,

- helikopteri tijela državne uprave za unutarnje poslove (na zahtjev Županijskog eko-stožera  ili ovlaštenih osoba iz tijela Državne uprave za zaštitu i spašavanje).

4.3. Smjernice za planiranje intervencije

4.3.1. Planiranje intervencije za postrojenja koja koriste amonijak NH3

Amonijak se koristi u sljedećim poduzećima:

- Petrokemija d.d.

- Gavrilović d.o.o.

- ŠRC Sisak (klizalište)

Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša utvrđene su zone koje služe za planiranje intervencije na razini tvrtke ili ustanove. Pošto je utvrđeno da je potrebno također isplanirati akcije na županijskoj razini preuzeti su podaci iz dostavljenih Operativnih planova te su zone ugrađene u Županijski Plan intervencija. Analiza opasnosti i analiza rizika temeljila se na različitim pretpostavkama koje su objašnjene u Poglavlju 3.3. i ne zasnivaju se na stvarnim meteorološkim i klimatološkim podacima za područje grada, a metodologije za procjenu posljedica i vjerojatnosti pojave iznenadnog događaja tj. analiza rizika ne obuhvaća topografiju lokacije na kojoj se nalaze opasne tvari i topografiju okruženja. Utvrđene zone, odnosno pogođena područja služe za planiranje intervencije i ne moraju se "dogoditi" tijekom realnog, iznenadnog događaja na jednoj od navedenih lokacija.

Slijed događaja:

Pravna osoba dostavlja obavijest o iznenadnom događaju Županijskom centru 112 kada procijeni da ne može kontrolirati/zaustaviti iznenadni događaj, odnosno posljedice iznenadnog događaja vlastitim snagama.

Ukoliko obavijest o iznenadnom događaju - istjecanju amonijaka, dođe od strane evidentirane pravne osobe koja je dostavila Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša, Županijski centar 112 prosljeđuju obavijest o iznenadnom događaju:

-   interventnim jedinicama: vatrogasnim postrojbama (JVP ili najbliži DVD), hitnoj

medicinskoj pomoći

-   nadležnoj policijskoj postaji

-   Županijskom eko – stožeru

-   Županijski centar 112  obavještava komunikacijsku jedinicu na državnoj razini o

činjenici da je aktiviran Plan intervencija u zaštiti okoliša.

Policijska ophodnja provjerava obavijest očevidom. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti očevidom na licu mjesta, slijedi dojava prema ŽC 112, Operativno komunikacijskom centru u PU i Vatrogasnom operativnom centru.

Vatrogasni operativni centar obavlja uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, prema Planu zaštite od požara gradova i općina Sisačko-moslavačke županije.

Županijski centar 112 obavješćuje o nastalom događaju ekspertnu jedinicu i Županijski eko-stožer (Sukladno Uredbi o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj čl. 27 (NN 11/93): Centar za obavješćivanje vrši uzbunjivanje stanovništva od opasnosti iz zraka u suradnji s operativnim centrima Hrvatske vojske, a samostalno će oglašavati požarnu opasnost i opće opasnosti koje nastanu iznenada te davati popratna važna priopćenja).

Voditelj vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije i aktivira sve potrebne elemente predviđene Županijskim Planom. Voditelj vatrogasne postrojbe je Voditelj intervencije.

Državni eko-stožer ili Županijski eko – stožer prosljeđuje obavijest o iznenadnom

događaju Županijskom radiju i lokalnim radijima.

Voditelj intervencije procjenjuje je li potrebno proslijediti obavijest o iznenadnom događaju javnosti i / ili evakuirati osobe iz kritičnog područja.

Ako je potrebno evakuirati stanovništvo sa određenog područja, Županijski eko-stožer predlaže županu da proglasi elementarnu nepogodu. Ako se proglasi elementarna nepogoda, prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, djelovanjem organiziranih snaga zaštite i spašavanja upravlja nadležni stožer civilne zaštite prema utvrđenom i donešenom Planu evakuacije i spašavanja za Županiju.

U akciji smiju sudjelovati samo pripadnici interventnih jedinica koji su adekvatno zaštićeni osobnim zaštitnim sredstvima. Oni poduzimaju slijedeće radnje:

- Uz pomoć stručne osobe u poduzeću  vatrogasci opremljeni zaštitnim odijelima i izolacijskim aparatom za disanje i svjetiljkom u "S" - izvedbi ulaze na mjesto iznenadnog događaja kako bi sanirali mjesto istjecanja i zaustavili istjecanje amonijaka.

- Prema potrebi Voditelj intervencije može zatražiti da se prekine dovod električne energije na lokaciju.

- Adekvatno zaštićeni vatrogasci suzbijaju plinoviti oblak amonijaka vodom koristeći mlaznice za stvaranje vodene magle. Voda se ne smije prskati direktno u lokve amonijaka. Proliveni amonijak u tekućem obliku treba prekriti pjenom (npr. Plurex SG). Prilaz oblaku amonijaka potrebno je izvesti sa strane suprotne od smjera puhanja vjetra.

- Adekvatno zaštićeni vatrogasci iznose ozlijeđene izvan ugrožene zone do hitne medicinske pomoći. Hitna medicinska pomoć (ukoliko nije zaštićena adekvatnim zaštitnim sredstvima) mora se postaviti izvan ugroženog područja suprotno od smjera puhanja vjetra. Pripadnici hitne medicinske pomoći moraju imati barem plinske maske s filterom "K".

- Prometna policija osigurava mjesto iznenadnog događaja na sigurnoj udaljenosti. Pripadnici nadležne policijske postaje moraju imati barem plinske maske s filterom "K". - Ako je moguće, zatvoriti odvode oborinske vode te na taj način spriječiti otjecanje vode povišenog pH u sustav javne odvodnje.

- Županijski eko - stožer na temelju procjene voditelja intervencije proglašava kraj intervencije.

Nakon proglašenja kraja intervencije potrebno je obavijestiti Hrvatske vode o iznenadnom događaju.

Svi sudionici u intervenciji nakon završetka intervencije moraju se javiti liječniku.

Županijski eko - stožer po završetku intervencije radi očevidnik o iznenadnom događaju prema obrascu navedenom u Prilogu 14.

Sadržaj obavijesti koja se prosljeđuje javnosti sadrži podatke o mjestu i vrsti iznenadnog događaja.

Potrebno je proslijediti upute javnosti kako bi se zadržali u zatvorenim prostorima, hermetizirali prostorije (oblijepiti prozore i vrata ili obloži mokrim krpama), disati kroz mokre maramice i isključili električna trošila. Osobe koje prolaze kroz pogođeno područje vozilima trebaju u što kraćem roku napustiti kritično područje. Nakon završetka intervencije javnost mora napustiti prostorije, te ih dobro provjetriti.

OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

U radu s amonijakom koristiti osobna zaštitna sredstva za zaštitu očiju i lica, tijela i ruku. Oči treba zaštititi naočalama nepropusnim za plinove, ruke gumenim ili plastičnim rukavicama koje treba uvući ispod rukava, a noge gumenim čizmama preko kojih treba navući nogavice od hlača. U atmosferi koja ne sadrži po život opasnu koncentraciju amonijaka može se za kratkotrajnu zaštitu dišnih organa (najdulje 30 minuta) upotrijebiti masku s filterom oznake "K", zelene boje, ako u zraku ima manje od 1.500 ppm amonijaka i više od 17% kisika. U protivnom ćemo za zaštitu upotrijebiti izolacijski aparat s vlastitom dobavom zraka.

Zaštitna sredstva osobne namjene

Među takva sredstva spadaju tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerena tlaka i temperature i ispiralice za oči koji moraju biti postavljeni blizu mjesta gdje se radi s opasnim tvarima.

4.3.2. Planiranje intervencije za postrojenja koja skladište i koriste klor Cl2

Klor se koristi u sljedećim poduzećima:

- TOP TERME - Topusko

- Vodoopskrba Kupa - Petrinja

- Silax - Sisak

Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša utvrđene su zone koje služe za planiranje intervencije na razini tvrtke. Pošto je utvrđeno da je potrebno također isplanirati akcije na županijskoj razini preuzeti su podaci iz dostavljenih Operativnih planova te su zone ugrađene u Županijski Plan intervencija.

Analiza opasnosti i analiza rizika temeljila se na različitim pretpostavkama koje su objašnjene u poglavlju 3.3. i ne zasnivaju se na stvarnim meteorološkim i klimatološkim podacima za područje grada, a metodologije za procjenu posljedica i vjerojatnosti pojave iznenadnog događaja tj. analiza rizika ne obuhvaća topografiju lokacije na kojoj se nalaze opasne tvari i topografiju okruženja. Utvrđene zone, odnosno pogođena područja služe za planiranje intervencije i ne moraju se "dogoditi" tijekom realnog, iznenadnom događaja na jednoj od navedenih lokacija.

Za slučaj ispuštanja klora, pravna osoba dostavlja obavijest o iznenadnom događaju Županijskom centru  112.

Ukoliko obavijest o iznenadnom događaju - istjecanju klora, dođe od strane evidentirane pravne osobe koja je dostavila Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša, Županijski centar 112  prosljeđuje obavijest o iznenadnom događaju:

- interventnim jedinicama: vatrogasnim postrojbama (JVP ili najbliži DVD), hitnoj

medicinskoj pomoći

- nadležnoj policijskoj postaji

- Županijskom eko – stožeru

- komunikacijske jedinice obavještavaju komunikacijsku jedinicu na državnoj razini o

činjenici da je aktiviran Plan intervencija u zaštiti okoliša.

Policijska ophodnja provjerava obavijest očevidom. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti očevidom na licu mjesta, slijedi dojava prema Županijskom centru 112, Operativno komunikacijskom centru u PU i Vatrogasnom operativnom centru.

Vatrogasni operativni centar obavlja uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, prema Planu zaštite od požara gradova i općina Sisačko-moslavačke županije.

Županijski centar 112 obavješćuje o nastalom događaju ekspertnu jedinicu i Županijski eko-stožer (Sukladno Uredbi o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj čl. 27 (NN 11/93): Županijski centar 112  vrši uzbunjivanje  stanovništva od opasnosti iz zraka u suradnji s operativnim centrima Hrvatske vojske, a samostalno će oglašavati požarnu opasnost i opće opasnosti koje nastanu iznenada te davati popratna važna priopćenja).

Voditelj vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije i aktivira sve potrebne elemente predviđene Županijskim Planom. Voditelj vatrogasne postrojbe je Voditelj intervencije.

Voditelj intervencije procjenjuje je li potrebno proslijediti obavijest o iznenadnom događaju javnosti i / ili evakuirati osobe iz kritičnog područja.

Ako je potrebno evakuirati stanovništvo sa određenog područja, Županijski eko-stožer predlaže županu da proglasi elementarnu nepogodu. Ako se proglasi elementarna nepogoda, prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, djelovanjem organiziranih snaga zaštite i spašavanja upravlja nadležni stožer civilne zaštite prema utvrđenom i donešenom Planu evakuacije i spašavanja za Županiju.

Državni eko-stožer ili Županijski eko- stožer prosljeđuje obavijest o iznenadnom događaju Županijskom radiju ili lokalnim radijima.

U akciji smiju sudjelovati samo pripadnici interventnih jedinica koji su adekvatno zaštićeni osobnim zaštitnim sredstvima. Oni poduzimaju slijedeće radnje

- Zabranjuju pristup osobama koje nemaju propisanu zaštitnu opremu

- Izvježbani pripadnici vatrogasnih postrojbi, ili drugih  interventnih jedinica koji su opremljeni odijelima za potpunu zaštitu i izolacijskim aparatom za disanje i odgovarajućom svjetiljkom u "S"- izvedbi ulaze na mjesto iznenadnog događaja kako bi našli mjesto istjecanja i pokušali zaustaviti istjecanje klora. Pri tome je potrebna pomoć od stručne osobe sa strane pravne osobe.

- Ako istječe klor kroz ventil na spremniku zatvoriti ventil ukoliko nije suviše rizično

- U slučaju da je došlo do eksplozije spremnika ne smije se prilaziti mjestu nesreće dok se ne obavi barem djelomična neutralizacija

- Ukoliko je zakazao uređaj za neutralizaciju klora uporabiti rezervni sustav - "vodenu zavjesu".

- Ako iz spremnika izlazi tekući klor, treba spremnik okrenuti tako da umjesto tekućine izlazi plin. Pukotinu na uređaju ili spremniku kroz koju izlazi plin treba pokušati privremeno zatvoriti, npr. čepom od drveta ili bakra, kaučukom ili kitom; ako to nije moguće, plin što izlazi apsorbirati u prikladnoj apsorpcijskoj tekućini, ili spremnik, ako je manji, odnijeti na udaljeno i izolirano mjesto gdje plin neće uzrokovati štetu

- Adekvatno zaštićeni vatrogasci iznose ozlijeđene izvan ugrožene zone do hitne medicinske pomoći. Hitna medicinska pomoć mora se postaviti izvan ugroženog područja suprotno od smjera puhanja vjetra. Pripadnici hitne medicinske pomoći moraju imati barem plinske maske s filterom "B".

- Prometna policija osigurava mjesto iznenadnog događaja na sigurnoj udaljenosti. Pripadnici nadležne policijske postaje moraju imati barem plinske maske s filterom "B". - Ako je moguće, zatvoriti odvode oborinske vode te na taj način spriječiti otjecanje vode povišenog pH u sustav javne odvodnje.

- U slučaju težeg ispuštanja klora i nemogućnosti umanjivanja posljedica nesreće donijeti odluku o izvješćivanju stanovništva o smjeru vjetra radi sklanjanja u zatvorene prostore ili evakuacije

- Županijski eko - stožer na temelju procjene voditelja intervencije proglašava kraj intervencije. Tvrtka Vodoopskrba Kupa posjeduje detektor klora, koji u samom procesu rada prati koncentraciju klora u zraku, te u slučaju povišenja koncentracije automatski uključuje pumpu neutralizatora.

Nakon proglašenja kraja intervencije potrebno je obavijestiti Hrvatske vode o iznenadnom događaju.

Svi sudionici u intervenciji nakon završetka intervencije moraju se javiti liječniku.

Županijski eko - stožer po završetku intervencije radi očevidnik o iznenadnom događaju prema obrascu navedenom u Prilogu 14.

Sadržaj obavijesti koja se prosljeđuje javnosti sadrži podatke o mjestu i vrsti iznenadnog događaja. Osobe koje prolaze kroz pogođeno područje vozilima trebaju u što kraćem roku napustiti kritično područje. Nakon završetka intervencije javnost treba napustiti prostorije koje je potom potrebno dobro provjetriti.

UPUTA HITNOJ POMOĆI

U slučaju ispuštanja veće količine klora i intervencije javnih vatrogasnih postrojbi ili specijalno obučenih jedinica civilne zaštite, hitna pomoć će također morati izaći na lokaciju gdje se dogodila akcidentna situacija. U tom slučaju je važno naglasiti u obavijesti o kojem plinu se radi, te poznavati načine postupanja u takovim slučajevima:

a. Ne prilaziti mjestu nesreće niti u kontaminirano područje ako nemaju potrebnu zaštitnu

opremu

b. Prihvaćati u vozilo samo osobe sa simptomima oštećenja sluznice

c. Ne prihvaćati u vozilo osobe na čijoj odjeći se nalazi apsorbirani klor, već ih prvo

dekontaminirati

d. U bolnicu hitno prebaciti osobe s edemom pluća

e. Upozoriti u bolnici ili Domu zdravlja na potrebu dekontaminacije od klora

f. Za bilo koju dodatnu informaciju obratiti se Županijskom centru 112.

OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

U radu s klorom koristiti osobna zaštitna sredstva za zaštitu očiju i lica, dišnih putova, tijela i ruku. Oči treba zaštititi naočalama nepropusnim za plinove, ruke gumenim ili plastičnim rukavicama koje treba uvući ispod rukava, a noge gumenim čizmama preko kojih treba navući nogavice od hlača.

Osobna zaštitna sredstva moraju biti napravljena od gume ili plastike. Dišne putove treba zaštititi maskom s filterom oznake "B", pri čemu se treba brinuti o kratkotrajnom izlaganju i koncentraciji kisika kojega u zraku mora biti najmanje 17 %. U dužem izlaganju i pri većoj koncentraciji obvezno je koristiti se izolacijskim aparatom.

Zaštitna sredstva osobne namjene

Među takva sredstva spadaju tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerena tlaka i temperature i ispiralice za oči koje moraju biti postavljene blizu mjesta gdje se radi s opasnim tvarima.

U slučaju da voditelj intervencije procijeni da je potrebna evakuacija okolnog stanovništva, mišljenja smo da bi trebalo razmisliti o brzom načinu pokretanja Plana evakuacije i spašavanja kako se zbog sporosti ne bi ugrozili životi stanovništva.

    - Planiranje intervencije za lokacije na kojima se nalazi ukapljeni naftni plin (UNP)

Ukapljeni naftni plin koristi se u sljedećim tvrtkama:

- INA d.d., Rafinerija nafte Sisak

- OB Dr. Ivo Pedišić, Sisak.

U ovom Planu utvrđene su zone koje služe za planiranje intervencije. Analiza opasnosti i analiza rizika temelje se na različitim pretpostavkama koje su objašnjene u poglavlju 3.3.. i ne zasnivaju se na stvarnim meteorološkim i klimatološkim podacima za područje Siska, a metodologije za procjenu posljedica i vjerojatnosti pojave iznenadnog događaja tj. analiza rizika ne obuhvaća topografiju lokacije na kojoj se nalaze opasne tvari i topografiju okruženja. Utvrđene zone služe za planiranje intervencije i ne moraju se "dogoditi" tijekom realnog, iznenadnog događaja na lokaciji.

Pravna osoba dostavlja obavijest o iznenadnom događaju Županijskom centru 112, Operativnom dežurstvu u nadležnoj PU (92) ili Vatrogasnom operativnom centru kada procijeni da ne može kontrolirati / zaustaviti iznenadni događaj, odnosno posljedice iznenadnog događaja.

Ukoliko obavijest o iznenadnom događaju dođe od strane evidentirane pravne osobe koja je dostavila Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša, komunikacijske jedinice prosljeđuju obavijest o iznenadnom događaju:

- interventnim jedinicama, vatrogasnim postrojbama (JVP ili DVD), hitnoj

medicinskoj pomoći

- nadležnoj policijskoj postaji

- županijskom eko - stožeru

-  komunikacijske jedinice obavještavaju komunikacijsku jedinicu na državnoj razini o

činjenici da je aktiviran Plan intervencija u zaštiti okoliša.

Policijska ophodnja provjerava obavijest očevidom. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti očevidom na licu mjesta, slijedi dojava prema ŽC 112, Operativno komunikacijskom centru u PU i Vatrogasnom operativnom centru.

Vatrogasni operativni centar obavlja uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, prema Planu zaštite od požara gradova i općina Sisačko-moslavačke županije.

Županijski centar 112 obavješćuje o nastalom događaju Ekspertnu jedinicu i Županijski eko-stožer (Sukladno Uredbi o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj čl. 27 (NN 11/93): Centar za obavješćivanje vrši uzbunjivanje stanovništva od opasnosti iz zraka u suradnji s operativnim centrima Hrvatske vojske, a samostalno će oglašavati požarnu opasnost i opće opasnosti koje nastanu iznenada te davati popratna važna priopćenja).

Voditelj vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije i aktivira sve elemente predviđene Županijskim Planom. Voditelj vatrogasne postrojbe je Voditelj intervencije.

♦ Uz pretpostavku da nije došlo do eksplozije i / ili požara potrebno je ukloniti javnost iz

zone ugroženosti u zatvorene prostore što dalje od prozora.

Pripadnici interventnih jedinica koji su adekvatno zaštićeni  osobnim zaštitnim sredstvima kreću u aktivnu sanaciju iznenadnog događaja.

Oni poduzimaju slijedeće radnje:

- zaustavljaju istjecanje ukapljenog naftnog plina

- uklanjaju sve izvore zapaljenja

- raspršenom vodom trebaju držati oblak plina koji je istekao pod

kontrolom

Prometna policija osigurava mjesto iznenadnog događaja na sigurnoj udaljenosti.

Hitna medicinska pomoć pruža pomoć eventualno ozlijeđenim pripadnicima interventnih jedinica i javnosti.

♦ Uz pretpostavku da je došlo do eksplozije i / ili požara sanacija iznenadnog događaja

znači:

-  gašenje požara i sprječavanje njegovog širenja i

-  spašavanje ozlijeđenih.

♦ Županijski eko - stožer na temelju procjene voditelja intervencije proglašava kraj

intervencije.

Županijski eko - stožer po završetku intervencije radi očevidnik o iznenadnom događaju prema obrascu navedenom u Prilogu 14.

Zaštitna sredstva i oprema

Zaštitne čizme i rukavice od plastike ili sintetske gume. Štitnik za lice, maska ili sigurnosne naočale, po potrebi koristiti se izolacijskim aparatom za zaštitu dišnih organa. Baterijska ručna svjetiljka u "S" izvedbi.

4.3.4. Planiranje intervencije u slučaju havarije benzinom ili drugim gorivima

Benzinska i druga goriva nalaze se u:

    - u proizvodnim i skladišnim objektima INA – Rafinerije nafte Sisak

    - benzinskim postajama

    - internim postajama goriva unutar tvrtki

    - autocisternama pri prijevozu

U slučaju izvanrednog događaja potrebno je postupiti na način opisan u Poglavlju 5.

Mjere i postupci koje interventne jedinice trebaju poduzeti u intervenciji

U slučaju da nije došlo do zapaljenja naftnih derivata , pripadnici vatrogasnih postrojbi koji prvi izlaze na intervenciju trebaju poduzeti slijedeće:

- ukloniti sve izvore zapaljenja/iskrenja,

- ograničiti širenje naftnih derivata u okoliš,

- prekinuti djelatnost u okviru gospodarskog subjekta,

- zaustaviti daljnje istjecanje naftnih derivata, koristeći pritom maske za lice.

Za rafinerijska postrojenja  i većinu benzinskih postaja izrađeni su Operativni planovi intervencija u zaštiti okoliša sa točno opisanim mjerama i postupcima u slučaju izvanrednog događaja, koji se mogu uspješno primijeniti u intervenciji.

Prijevoz benzina i drugih naftnih derivata autocisternama iz Rafinerije nafte Sisak do potrošača u Županiji, Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama stalna je i potencijalna opasnost za okoliš u slučaju prometne nezgode i zbog toga se u ovom Planu posebno obrađuje.

Vozač koji je zbog prometne nezgode ili nesreće prisiljen vozilo s opasnom tvari zaustaviti na kolniku ili na parkiralištu u naselju, dužan je poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne prouzroči opasnost za druga vozila te je potrebno sudionike u prometu upozoriti na opasnost. Način obilježavanja zaustavljenog vozila definiran je Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN br. 97/93):

1. danju i noću – postavljanjem dva znaka iza zaustavljenog vozila kojima se

označava motorno vozilo zaustavljeno na kolniku,

2. noću i u slučaju smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih i drugih prilika

– postavljanjem baterijske električne svjetiljke  s treptavom ili stalnom svjetlošću

narančaste boje, koja se vidi s udaljenosti od najmanje 150 m. Znakovi i svjetiljke

postavljaju se na udaljenosti od najmanje 50 m od vozila i to tako da budu vidljivi s

udaljenosti od najmanje 150 m za vozače motornih vozila koja nailaze istom

stranom kolnika na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo.

3.  upućivanjem suvozača ili pratitelja pošiljke da na udaljenosti do najmanje 150

m od zaustavljenog vozila, danju zastavicom za označavanje vozila kojim se

prevoze opasne tvari, a noću i u uvjetima slabe vidljivosti - svjetiljkom upozorava

vozače koji nailaze istom stranom kolnika na kojem se nalazi zaustavljeno vozilo,

da pravodobno zaustave vozila ili smanje brzinu i da se pripreme za sigurno

zaobilaženje zaustavljenog vozila.

Nakon primitka obavijesti o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala i autocisterna Županijski centar 112 obavještava operativno dežurstvo u nadležnoj policijskoj upravi i vatrogasni operativni centar, te poduzima druge mjere i radnje definirane u Poglavlju 5.

Za otklanjanje nastalog onečišćenja okoliša potrebno je pozvati neku od ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba navedenih u Poglavlju 4.2.2.5..

4.4. Odgovornosti i ovlaštenja u provedbi Plana

Županija je obvezna u skladu s APELL procesom izraditi Plan intervencija u zaštiti okoliša uzimajući u obzir regionalne i lokalne posebnosti te stvarne i potencijalne rizike i opasnosti na svom području.

Tijelo nadležno za provođenje županijskog Plana je: Županijski eko-stožer.

Temeljem članka 42. Zakona o zaštiti okoliša te točaka 6., 7., 8., 9. i 10. Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99 i 86/99, 12/01), Županijska skupština je na svojoj 3. sjednici održanoj 27. rujna 2005. godine donijela Rješenje  o imenovanju članova Županijskog eko-stožera (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj  9/05) . Županijski eko-stožer ima 17 članova (i 15 zamjenika), a Rješenje o imenovanju članova je dano u PRILOGU 6.

Za članove i zamjenike Županijskog eko-stožera  određeni su predstavnici Županijske skupštine i poglavarstva, predstavnici županijskih ureda i policijske uprave te predstavnici jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) te Javne ustanove  "Park prirode Lonjsko polje".

Voditelj Županijskog eko-stožera je župan po položaju i on ima tri zamjenika, koji čine predstavnici županijskih ureda nadležnih za:

  - poslove zdravstva,

  - poslove zaštite prirode i okoliša i

  - predstavnik policijske uprave.

Ovlasti i dužnosti Županijskog eko-stožera jesu:

- donošenje odluka o primjeni Plana za područje županije, kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša riješiti nastali izvanredni događaj,

- procjena rizika i opasnosti,

- usklađivanje mjera u provođenju Plana,

- procjena štete uzrokovane izvanrednim događajem,

- izvješćivanje javnosti,

- donošenje odluke o završetku intervencije,

- davanje prijedloga županijskom poglavarstvu za osiguranje financijskih sredstava u županijskom proračunu za redovito provođenje plana na području županije,

- poduzimanje i drugih mjera utvrđenih planom.

Županijsko poglavarstvo osigurava tehničke i administrativne uvjete za rad Županijskog eko-stožera.

4.4.1.Osposobljavanje

Sve osobe koje učestvuju u provođenju Plana moraju biti osposobljene, izvježbane i opremljene za uspješnu provedbu Plana.

Županijski eko-stožer donosi odluku o osposobljavanju osoba, koje prema Planu sudjeluju u intervenciji. Dodatno osposobljavanje nije potrebno za osobe koje u okviru svojih svakodnevnih poslova obavljaju poslove kao u ovom Planu, a za ostale   rok za osposobljavanje 2010. godina.

Županijski eko-stožer u okviru svojih dužnosti i ovlasti za uspješno provođenje mjera  i aktivnosti može organizirati vježbe s ciljem provjere uspostave veza, obavješćivanja sudionika i provjere spremnosti učesnika za uspješno izvršavanje planiranih zadataka u provedbi Plana.

5. POSTUPCI I MJERE U SLUČAJU IZVANREDNOG

DOGAĐAJA

U slučaju izvanrednog onečišćenja na području Županije postupa se prema shemi 1. i 2., a u slučaju izvanrednog onečišćenja zraka sa SO2/NO2 u gradu Sisku i Kutini postupa se prema shemi 3a i 3b – protokoli postupanja u slučaju prekomjernog onečišćenja zraka temeljem Uredbe o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 133/05).

U slučaju zagađenja voda postupa se prema Shemi 2. Priloga D-3 Državnog plana za zaštitu voda (NN 8/99).

I. Onečišćivač koji je prouzročio nezgodu, odnosno svaka osoba koja primijeti onečišćenje okoliša ili događaj koji može prouzročiti onečišćenje okoliša dužna je ODMAH obavijestiti Županijski centar 112.

II. Ako iz bilo kojeg razloga to nije u mogućnosti, zatražit će pomoć prolaznika ili najbliže osobe, koja će obavijestiti Županijski centar 112. Ukoliko postoji opasnost od požara, eksplozije ili trovanja ista će osoba odmah o eko-nezgodi dojaviti i vatrogasnim postrojbama na tel. 93.

Obavijest treba sadržavati slijedeće:

- ime i prezime/ naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest,

- datum i vrijeme primijećenog onečišćenja,

- područje onečišćenja (prosudba),

- jačinu ili opseg onečišćenja (prosudba),

- opis onečišćenja,

- podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišćenja (ukoliko su poznati).

III. Djelatnik Županijskog centra 112 koji primi obavijest o akcidentu dužan je ODMAH obavijestiti najbližu policijsku postaju,  koja obavlja prvu provjeru obavijesti očevidom na mjestu izvanrednog događaja.

IV. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti, policijska ophodnja osigurava mjesto izvanrednog događaja, a policijska postaja podatke prenosi Operativnom dežurstvu policijske uprave, koje ODMAH obavještava Županijski centar 112.

V. Županijski centar 112 će o nastalom izvanrednom događaju ODMAH obavijestiti:

- jednog od zamjenika voditelja eko-stožera:

  - Predrag Vučičević (tel. 560-120),

  - Josip Podnar  (tel. 550-155),

  - Đurđica Antolčić  (tel. 524-358),

- tajnika eko stožera :

  - Anto Rajić  (tel. 510-068 ili 098/216-840)

- interventne jedinice,

- ekspertnu jedinicu.

VI. Zamjenik voditelja eko-stožera ili tajnik, koji je primio obavijest od Županijskog centra 112 o izvanrednom događaju, dužan je obavijestiti člana Županijskog eko-stožera nadležnog na određenom području te u slučaju potrebe, dogovoriti hitan sastanak Županijskog eko-stožera.

VII. Zamjenik voditelja eko-stožera dužan je obavijestiti i:

- Tajnika eko stožera Anto Rajić (tel. 510-068 ili 098/216-840)

- Inspekciju zaštite okoliša u Županiji - Vera Ivanušić, Lidija Tadić (tel. 524-392)

- Državni centar  (112)

- Zavod za javno zdravstvo Županije (tel. 567-103), a prema potrebi i

- Ostale inspekcije: sanitarnu, vodopravnu (načelnik državne vodopravne inspekcije pri Državnoj upravi za vode g. Željko Makvić; tel. 01/6307-341) , poljoprivrednu i šumarsku  (tel. 550-111)

VIII. Član Županijskog eko-stožera nadležan na određenom području dužan je

odmah izaći na teren i sačiniti očevidnik intervencije u zaštiti okoliša (kao u

Prilogu 14, Plana).

Član Županijskog eko-stožera će zajedno s nadležnom inspekcijom na terenu izvršiti procjenu nastalog onečišćenja i štete, a prema potrebi zatražit će i mišljenje:

Ekspertne jedinice preko Državnog centra 112.

Član Županijskog eko-stožera uz pomoć ekspertne jedinice dat će prosudbu mogućih posljedica izvanrednog događaja te predložiti mjere zaštite, spašavanja i tehničke intervencije, odnosno primjenu mjera predviđenih ovim Planom.

5.1. Usklađivanje učesnika u provođenju Plana

Voditelj vatrogasne postrojbe (VP) zapovijeda akcijom intervencije i prema potrebi aktivira sve potrebne subjekte i elemente predviđene ovim Planom. Međutim ako na mjesto intervencije prva izađe druga vatrogasna postrojba, voditelj te vatrogasne postrojbe zapovijeda intervencijom do dolaska Županijske vatrogasne postrojbe.

Ako prilikom intervencije vatrogasnih postrojbi postoji mogućnost onečišćenja obližnjih vodotoka i podzemnih voda o tome treba voditi računa (konzultirati vodopravnu inspekciju i Hrvatske vode, obavezno ukloniti sredstava za gašenje s terena nakon izvršene intervencije, rabiti sredstava za gašenje s važećom vodopravnom dozvolom i sl.).

Županijski eko-stožer za vrijeme provođenja intervencije prema potrebi zatražit će dodatne interventne jedinice i za ublažavanje i uklanjanje nepoželjnih posljedica i načina sanacije dodatno mišljenje ekspertne jedinice.

Aktiviranjem Plana član Županijskog eko-stožera (mjesno nadležan) ovlašten je pozvati specijalizirane jedinice za sanaciju nastalog izvanrednog događaja.

Specijalizirane jedinice i tvrtke koje su ovlaštene djelovati u takvim situacijama jesu:

- MC ČIŠĆENJE d.o.o. (tel. 044/510-020, 098/261-079, 098/261-080),

- AEKS d.o.o. (tel. 01/2881-442, 098/410-634, 098/633-328),

- ECO BLIC (tel. 679-689, 098/261-283)

- Tvrtka CROSCO d.o.o.  (tel. 01/3652-333),

- RIJEKATANK d.o.o. (tel.051/212-838; 051/214-514, 091/3212-838)

Ako je izvanredni događaj takvih razmjera da je zahvatio, odnosno ugrozio područje i susjedne županije ili prijeti prekogranično onečišćenje, Županijski centar 112  putem komunikacijske jedinice na državnoj razini, obavještava Državni eko-stožer, koji u tom slučaju preuzima daljnje usklađivanje mjera na provođenju aktivnosti predviđenih Planom.

U slučaju da je izvanredni događaj na području Županije takvih razmjera i da ima karakteristike elementarne nepogode, Županijski eko-stožer može županu predložiti proglašenje elementarne nepogode.

Popis gradova i općina te gradonačelnika gradova i načelnika općina u Sisačko-moslavačkoj županiji naveden je u PRILOGU 7.

Pregled sastava ekspertne jedinice naveden je u PRILOGU 8.

Popis vatrogasnih postrojbi naveden je u PRILOGU 9.

Popis bolničkih ustanova i hitne medicinske pomoći u Županiji naveden je u PRILOGU 10.

5.2. Prioriteti tijekom intervencija

Tijekom provođenja intervencija u zaštiti okoliša prednost treba dati:

  - zaštiti i spašavanju ljudi (dječje ustanove, bolnice, škole, objekti za smještaj starih i nemoćnih  osoba, stambeni objekti i dr.)

  - komunalnim  objektima (vodoopskrbni objekti, elektromreža, plinska mreža)

  - spomenicima kulture ( galerije, muzeji, spomenici graditeljske baštine

sakralni objekti i dr.),

  - zaštićenim dijelovima  prirode

    - park prirode (Park prirode „Lonjsko polje“)

    - park šuma  (Kotar – Stari gaj, Brdo Djed)

    - posebni rezervati: ornitološki ( Krapje Đol, Rakita i Dol Dražiblato); botanički  (Cret Đon močvara)

    - spomenik  parkovne arhitekture (Strossmayerovo šetalište u Petrinji),

    - spomenik prirode (hrast lužnjak u Sisku),

    - značajni krajobraz Odransko polje,

    - te sve dijelove uključene u Nacionalnu ekološku mrežu

  - zaštiti i spašavanju životinja,

  - zaštiti i spašavanju gospodarskih objekata:

    - energetike,

    - prijenosa energije (dalekovodi),

    - plinovodi,

    - naftovodi,

    - ostali gospodarski objekti.

Shema 1

Shema 2

Shema 3a

Shema 3b

5.3. Način upoznavanja svih sudionika s Planom

Predstavnici lokalne uprave i samouprave, najznačajnijih gospodarskih subjekata i ustanova te članovi Stručnog povjerenstva, uključeni su u izradu Plana i njegovo  donošenje te upoznati su s prijedlogom načina njegove primjene.

Identificirane subjekte, koji su obvezni izraditi Operativne planove treba upoznati s glavnim značajkama ovog Plana. Oni svoje Operativne planove moraju izraditi u skladu s Državnim i ovim Planom.

Članovi Županijskog eko-stožera trebaju biti detaljno upoznati s Planom te zadaćama i odgovornostima za njegovo uspješno provođenje.

Komunikacijskim jedinicama  nakon upoznavanja s Planom treba osigurati redovito ažuriranje podataka u svezi s odgovornim osobama, njihovim adresama i brojevima telefona, fax-a, mobitela i sl.

Interventne jedinice (vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć, specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih osoba, koje obavljaju djelatnost postupanja s opasnim otpadom i dr.), treba detaljno upoznati s Planom, te ih osposobiti i opremiti da bi u slučaju ukazane potrebe svoje zadaće mogle izvršavati  pravovremeno i učinkovito.

#### 5.4.  Izvješćivanje

Županijski eko-stožer dužan je izvješćivati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama.

Za potrebe izrade očevidnika i dokumentiranja svih aktivnosti za vrijeme intervencije potrebno je osigurati snimanje fotografskom i video-tehnikom.

Jedan član eko-stožera, kojeg odredi Voditelj eko-stožera mora osigurati vođenje očevidnika intervencije. Predložak očevidnika dat je u PRILOGU 14.

Županijski eko-stožer je u roku 30 dana od završetka intervencije dužan dostaviti izvješće (PRILOG 13) izrađeno prema predlošku danom u Prilogu 14. Tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša.

Gradska i općinska poglavarstva dužna su do 15 siječnja tekuće godine dostaviti izvješća o provedenim intervencijama na svom području u prethodnoj godini.

Županijsko poglavarstvo do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dužno je dostaviti cjelovito izvješće Županijskoj skupštini i Tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Županije.

6. VJEŽBE

Za potrebe periodičkog testiranja i analize provedbe Plana potrebno je organizirati i provesti godišnju provjeru vježbovne spremnosti pravnih osoba na otklanjanju posljedica vježbovnog izvanrednog događaja:

  - PETROKEMIJA d.d. – Kutina  (ispuštanje amonijaka) – 2008. god.    					   -2003.god.

  - INA – NAFTAPLIN – Pogon Stružec (puknuće naftovoda na relaciji Stružec -  Sisak) – 2009. god.

  - TOP TERME d.o.o. (ispuštanje klora) – 2010. god.

7. PREVENCIJA NASTANKA I REVIZIJA PLANA

1.  Za izradu revizije-1 Plana intervencija u zaštiti okoliša Županije u skladu s

Planom intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99, 86/99, 12/01) bilo je

potrebno da gospodarski subjekti i ustanove na koje se ta obveza odnosi te

gradovi i općine izrade svoje Operativne planove, odnosno Planove

intervencija u zaštiti okoliša.

- Do početka izrade revizije ovog Plana bila su izrađeno 58 Operativnih planova pravnih i fizičkih osoba.

- Identifikacijom subjekata, koji nemaju izrađene planove utvrđeno je da planove trebaju izraditi još:

  - 5  gradova

  - 13 općina i

  - 55 gospodarskih subjekata ili ustanova.

- Iz gore navedenog proizlazi da je potrebno poduzeti mjere putem inspekcijskog nadzora, kako bi i ovi subjekti izradili potrebne Planove i Operativne planove.

- Reviziju ovog Plana potrebno je obavljati svake četiri godine, nakon testiranja Plana na  vježbovnoj provjeri, a prema potrebi i ranije.

8. NAČIN INFORMIRANJA I UPOZNAVANJA JAVNOSTI S PLANOM I NAČIN INFORMIRANJA PRI PRIMJENI PLANA

### Način informiranja i upoznavanja javnosti s Planom

Informiranje i upoznavanje javnosti s Planom provodi se putem sredstava javnog priopćavanja na županijskom nivou (TV, radio postaje, tisak). Popis u PRILOGU 11.

Pružene informacije trebaju biti prilagođene potrebama posebnih skupina:

  - stručne ustanove,

  - obrazovne ustanove,

  - sredstva priopćavanja,

  - građani.

Program obrazovanja javnosti se provodi povremeno radi upoznavanja javnosti sa načinima ponašanja u slučaju neželjenog događaja.

### Informiranje javnosti pri primjeni Plana

Županijski eko-stožer dužan je informirati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama.

Izvješćivanje javnosti mogu obavljati i osobe ovlaštene od Županijskog eko- stožera za odnose s javnošću.

Informacija za javnost treba sadržavati:

  - Kakav izvanredni događaj se dogodio?

  - Gdje se dogodio?

  - Kad se dogodio?

  - Da li ima povrijeđenih?

  - Koje se aktivnosti provode na sanaciji stanja?

  - Tko učestvuje u intervenciji?

  - Upute javnosti za  postupanje u danom slučaju.

Informacije o povrijeđenim/poginulim  osobama mogu isključivo davati Rukovoditelji zdravstvenih ustanova (bolnica ili drugih ustanova) gdje su te osobe smještene/zbrinute.

Podaci o poginulim osobama mogu se u pravilu objaviti tek nakon što o tome budu upoznate obitelji poginulih.

Podaci o tvrtkama i ustanovama od važnosti za provođenje Plana navedeni su u PRILOGU 12, a primjer Predloška za izvješće o intervenciji u zaštiti okoliša u PRILOGU 13.

### 9. FINANCIRANJE PLANA

Financijska sredstva za provođenje Plana osiguravaju se u okviru Županijskog proračunu i proračuna jedinica lokalne samouprave.

Sredstva iz Županijskog proračuna utrošit će se na:

- Edukaciju javnosti i preventivne aktivnosti_20.000,00 kn______________

- Osposobljavanje interventnih ekipa_iz sredstava redovite djelatnosti_____

- Nabavku opreme:

  - osobna zaštitna sredstva,   iz sredstava redovite djelatnosti

  - oprema jednosmjernog poziva “pager” ili mobitel

(za Voditelja Županijskog eko-stožera i njegovih

zamjenika)_____iz sredstava redovite djelatnosti___                  __

  - ostala oprema interventnih ekipa:

vatrogasci (VP),________iz sredstava redovite djelatnosti__                        _

hitna medicinska pomoć__ iz sredstava redovite djelatnosti _____________

Policija,________________ iz sredstava redovite djelatnosti ____________

Laboratoriji  ____________ iz sredstava redovite djelatnosti ____________

- Troškovi provođenja vježbi  __iz sredstava pravnih osoba_____________

- Troškovi intervencije u slučaju izvanrednog događaja

  - troškove plaća počinitelj, koji prouzroči izvanredni događaj, a oni  obuhvaćaju:

- troškove za provođenje intervencije

- troškove saniranja okoliša

- naknade za obeštećenje

- iznose novčane kazne

- ostale troškove.

  - ako je počinitelj nepoznat, radi potrebe žurnog djelovanja

intervencija se financira iz Županijskog proračuna:_130.000,00 kn_

- Troškovi  analize i revizija Plana: _ 50.000,00 kn  ______________.

- PRILOZI

Prilog   1.   Granične količine opasnih tvari za potrebe Plana (Dodatak: Lista tvari

opasnih za vodeni okoliš R50-53)

Prilog   2.   Najveće udaljenosti učinaka (R) potencijalnih opasnosti u Županiji

Prilog   3.   Popis ovlaštenih pravnih osoba za postupanje s opasnim otpadom

Prilog   4.   Popis trgovačkih društava komunalnih djelatnosti

Prilog   5.   Popis voditelja, zamjenika voditelja i članova Stručnog povjerenstva

Prilog   6.   Rješenje o imenovanju Županijskog eko-stožera

Prilog   7.   Popis gradova i općina te gradonačelnika gradova i načelnika općina

Prilog   8.   Pregled sastava ekspertne jedinice

Prilog   9.   Popis vatrogasnih postrojbi

Prilog 10.   Popis bolničkih ustanova i hitne medicinske pomoći u Županiji

Prilog 11.   Popis sredstava javnog priopćavanja na području Županije

Prilog 12.   Podaci o tvrtkama i ustanovama od važnosti za provođenje Plana

Prilog 13.   Predložak za izvješće o intervenciji u zaštiti okoliša

Prilog 14.   Predložak za vođenje očevidnika intervencija u zaštiti okoliša

Prilog 15.   Tablica 1: Procjena vjerojatnosti od velikih nesreća u Županiji

Prilog 16.   Protokoli